汽车研究总院驾驶辅助系统总线测试分析工具项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026070102

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年7月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分 合同主要条款	33

第四部分　投标文件附件	34

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目

- 项目编号：ZBGL2026070102

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：计划采购11套辅助驾驶系统总线测试分析工具进行辅助驾驶系统测试验证工作。通过总线测试分析工具进行CAN总线的数据记录分析和参数标定，并可以进行回灌和仿真，是辅助驾驶系统测试验证工作必不可少的工具。招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

注：投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：宁蕾

邮箱：ninglei@sinotruk.com

技术联系人：赵德赢

电话：19861891986

邮箱：zhaodeying@sinotruk.com

合格的投标人

      - 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；对于外资企业，注册资金不少于15万欧元；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

      - 拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

      - 拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

      - 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

      - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

      - 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

      - 拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

      - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

      - 拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

      - 拟投标人最近半年纳税正常；

      - 拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；

      - 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

      - 本项目不允许代理投标，不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年7月4日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年7月22日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：

①系统注册与信息维护

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。

- 已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。

如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

  - 应标文件的编制

拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：

① 供方资质：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；

② 企业简介；

③ 项目业绩：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.10、1.1.11准备资料。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年7月22日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年7月22日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。

  - 资质文件

    - 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

    - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

    - 近三年同类项目业绩一览表（附件3）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

    - 供货期及保证措施；

    - 产品的技术服务和售后服务内容及措施；

    - 交货进度及计划；

    - 投标产品技术支持材料；

    - 设备质量承诺函（附件5）；

    - 投标人需提交的其它资料。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件6）；

    - 商务条款偏离表（附件7）

    - 分项报价表（附件8）；

- 投标文件的投递

  - 投标方式

在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2026年7月27日17:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司

银行账号：376010100101373547

开户银行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部

联行号：309451013018

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。

交纳保证金之后请发送报名邮件至邮箱：zhengjiahao@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。

报名提交资料：保证金回执

投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。

未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年7月22日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年7月28日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：济南市高新区华奥路777号

  - 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

2.1.评标方法

本次招标采用综合评价法，技术标评议分数占总分30%，商务标评分占比70%。（详见附件14）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标方不做任何解释。

2.2评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；

参与竞标的投标方必须完全满足下述技术要求，并提供相应的证明材料，方可通过技术标评审；未满足任一技术要求或未能提供有效证明的，将无法通过最终的技术标：

a)	拟投标人具有3年以上与商用车企业合作的CAN工具类项目达成业绩。需要提供该系统及设备的销售情况等相关证明。

b)	拟投标人必须在中国具备同类产品良好的本地化售后服务和技术支持；

满足技术标评标要求的投标方，将依据下述评分规则进行技术标评分，具体技术标评分标准见下表（满分100分）

| 评价类型 | 评审内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 核心技术参数 | 1 | 完全满足招标文件中实质性技术要求，包括不限于以下功能支持至少6路独立CAN通道、不同通道间时间戳误差不得大于1us、支持USB供电、CAN波特率最高可达2 Mbps、CANFD波特率最高可达8Mbps、工具及其配套软件必须可以永久使用、工具及其配套软件不可绑定电脑、使用的权限不可绑定电脑、支持XCP协议和CCP协议的标定功能等 | 4 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得4分，良得3分，一般得2分。 |
|  | 设备性能 | 2 | 设备完整支持总线报文发送、报文监控、报文过滤、多格式数据记录、数据库编辑、仿真、报文回放、统计总线负载等信息、图形显示、J1939多包报文发送和解析、总线故障诊断、CCP和XCP的标定功能、ELF文件更新A2L文件等全功能，完全适配车载研发、整机测试、售后故障排查全场景，功能无缺失。 | 4 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得4分，良得3分，一般得2分。 |
|  | 业绩 | 3 | 设备制造商与商用车企业合作的CAN工具类项目业绩 | 28 | 投标人近三年以来在中国与商用车企业合作本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。 无同类合作业绩的得0分； 有同类合作业绩：业绩最多者满分，第二名得20分，第三名得10分，。 |
|  | 产品技术 | 4 | 设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  |  | 5 | 产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势 | 20 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 ①系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-5分。 ②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-5分。 ③操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-5分。 ④综合评价，打分0-5分。 |
|  | 答疑 | 6 | 现场答疑 | 8 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。 |
|  | 技术偏离 | 7 | 技术偏离 | 20 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。 |
|  | 售后服务 | 8 | 技术培训方案：对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  |  | 9 | 投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员： | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优3分，良得2分，一般得1分。 |
|  |  | 10 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施 | 3 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  |  | 11 | 到货后有相应技术人员协助进行标定、程序刷写工程搭建调试，以确保设备适配我方现有的开发平台 | 4 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得4分，良得3分，一般得2分。 |

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

商务标评标基准价：

评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。

有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。

注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。

注意：投标人均需在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：综合得分=技术分×30%＋商务标得分×70%，原则上综合评分最高的投标方中标。

a、若出现总分并列时，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，再比较价格部分的投标报价得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。

本项目只产生一个中标人。1.1.1.投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：自合同签定生效之日起，14日历日之内交货至供货地点。接续个10日历日之内安装调试完毕，并投入使用。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

（1）设备全部到货经检验无问题后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

（2）设备终验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

（3）合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。

*付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标书

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

一、项目名称：辅助驾驶系统总线测试分析工具项目

二、建设地点：中国重型汽车集团有限公司未来科技大厦

三、使用地点区域自然环境：

1、海拔高度：5000m以下

2、环境温度：极端最低温度-60℃、极端最高温度70℃。

3、相对湿度：最大95%、最小15%。

### 第二节  采购货物概况

一、货物名称：辅助驾驶系统总线测试分析工具（详见下表）

二、货物数量： 11套

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线测试分析工具 | 1、包括软件和硬件； 2、永久完整授权、无使用时限、无设备加密狗限制； 3、支持DBC文件的编辑； 4、支持基于通道、报文ID等进行报文过滤； 5、Trace模块实时监控数据； 6、Graphic实时监控信号变化曲线模块； 7、Logger数据记录、存储模块； 8、支持数据的导出； 9、报文发送功能； 10、ECU节点仿真功能； 11、Panel图形化界面搭建功能； 12、自动化测试功能； 13、故障诊断功能； 14、录制数据的回放； 15、IO功能； 16、支持J1939协议，发送和解析多包报文； 17、总线负载统计功能。 | 套 | 9 |
| 2 | 总线测试分析标定工具 | 1、包括软件和硬件； 2、永久完整授权、无使用时限、无设备加密狗限制； 3、支持A2L的加载和解析； 4、工程管理； 5、Trace模块实时监控数据； 6、Graphic实时监控信号变化曲线模块； 7、Logger数据记录、存储模块； 8、同步实时地采集和显示ECU内部信号（通过CCP/XCP）和CAN总线信号； 9、总线负载实时监控与统计模块； 10、SAE-J1939功能； 11、支持ELF文件更新A2L文件； 12、报文发送功能； 13、ECU节点仿真功能； 14、Panel图形化界面搭建功能； 15、自动化测试功能 16、故障诊断功能； 17、通过CCP/XCP进行在线标定； 14、录制数据的回放； 15、IO功能； 16、支持视频记录； 17、支持GPS记录。 具体规格要求见第二章 | 套 | 2 |

备注1：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”章节中予以详细说明。

四、采购货物特别说明

招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二章  技术要求

一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

4.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

5.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

### 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

### 三、技术要求

#### 1 总线测试分析工具

1.1 通信数据库管理

支持DBC/LDF数据库的导入解析，结合总线报文自动计算分析总线信号变化。

内置总线数据库编辑工具，支持创建和修改CAN总线数据库DBC、LIN总线数据库LDF，软件在导入DBC/LDF数据库后修改本地数据库文件中的报文、信号等信息后软件上能自动同步更新，无需重新导入。

1.2 工程管理

支持针对不同场景可同时管理多个工程，工程需支持打开、关闭功能，可支持将暂时不使用的工程关闭，工程支持重名命操作。

支持工程的导入、导出功能，导入导出时可以同步将工程已配置的DBC、LDF、ARXML、ODX/PDX等数据库同步导出。

支持创建多路CAN(FD)、LIN网段的创建，支持多CAN(FD)、LIN数据的同时采集、分析、仿真功能。

支持Trace缓存数据大小无限制。

1.3 Trace模块实时监控数据

支持以列表的方式实现追踪、监控总线报文，要求运行过程中的所有数据可追溯，表格上支持实时按照DBC、LDF、ARXML数据库对总线报文进行解析，显示各个信号的值，同时支持将解析到的信号快速添加到Graphic（波形图控件）上进行观察信号值的变化曲线。

支持CAN、CANFD、LIN、SAE-J1939、系统变量等类型数据在同一Trace窗口上进行观测分析。

支持固定显示模式和滚动显示模式的切换显示，固定模式下同一通道同一ID的报文数据在Trace上显示在固定位置，滚动模式下数据按照时间戳排序滚动显示。

支持硬件时间戳的显示，时间戳精确到1微秒，支持系统时间的显示。

支持对数据的任意字段进行过滤、排序，并可支持同时应用多个字段进行组合条件过滤。

支持导入、导出功能，要求可导出运行时间内所有历史记录，支持ASC和BLF两种数据格式。

支持用户可按照不同的使用习惯和使用场景定义不同的显示模板，模板中可定义显示或隐藏某些列，可定义列的前后显示顺序以及默认按照哪列进行数据排序。用户可增加、删除显示模板。

支持Trace上数据的快速筛选，可支持模糊匹配、精确匹配、正则表达式等方式进行数据筛选，筛选到的符合条件的数据自动在视图上进行高亮显示。

支持在Trace表格上进行数据查找，支持正向、反向查找方式，支持按照正则表达式进行数据查找。

支持信号的批量展开、折叠功能。

支持错误帧解析，支持解析具体的错误ID、错误位置、错误DLC等有效信息；

1.4 Graphic实时监控信号变化曲线模块

支持同时创建多个Graphic模块，每个Graphic模块上支持可添加任意数量的变量及信号进行同时观测分析。

支持监控CAN/LIN总线信号、支持报文周期的监控、支持系统变量的监控。

支持用户创建自定义总线信号，在Graphic上可对用户自定义信号进行观测分析。

支持工程运行过程中变量数据的无限缓存，可随时分析运行过程中的所有历史数据。

支持数据的导入、导出，至少支持CSV、MF4、MAT格式的数据文件的导入导出。

支持多个Graphic之间的变量复制功能。

支持监控的信号、变量重命名功能。

支持网格线、信号曲线的显示样式自定义设置；支持X、Y轴的刻度自适应。

支持在图形上添加标尺线，来观察两个时间点的信号差值。

支持对监控界面进行一键截图功能，以便于故障数据的保存。

支持实时更新当前监控信号的最小值、最大值、信号数量。

支持信号的物理值、总线值的显示切换，支持物理值、总线值的同时显示，针对不同的信号可以设定不同的显示模式。

支持信号分组和共Y轴显示功能。

支持Graphic快速修改CAN同步节点信号值功能。

1.5 Logger数据记录、存储模块

支持用户可以创建一个或多个数据存储模块，并可以配置在运行过程中是否启用。

支持对总线数据进行实时存储，支持ASC、BLF、PCAP等数据格式，支持存储文件的名称可按照运行时间等进行动态设置。

支持键盘按键触发控制Logger模块开始、停止录制数据。

支持运行过程中针对某一时刻的标记打点功能，以便于回放数据时快速定位到要分析的数据时刻。

支持单个保存文件大小上限的自定义设置，保存文件超出上限后自动生成下一个文件。

支持对保存数据进行过滤设置，可按照通道、报文ID、ID范围、属于哪个节点发送的报文、被哪些节点接收的报文等条件对保存数据进行过滤设置。

1.6 Signal信号报警模块

支持用户可以创建一个或多个信号报警模块，并可以配置在运行过程中是否启用。

支持通过表格形式监控特定信号在总线上出现的最大值、最小值、周期信息。

支持信号的报警条件设置，支持监控特定信号的报警情况，包括报警情况，报警比例等信息。

支持将监控的信号数据通过excel的形式导出进行数据分析。

1.7 总线负载实时监控与统计模块

支持实时对各个网段的总线负载情况进行监控，要求负载值与实际误差不超过1%，并支持对各个网段接收、发送的报文按照不同类型进行统计。

支持CAN、LIN网段的负载统计功能。

1.8 报文发送功能

支持每个网段可创建一个或多个Generator模块，进行总线报文的仿真。

支持从DBC、LDF、ARXML数据库文件中选择报文，同时也支持用户创建自定义的报文。

支持用户将报文设置为周期发送模式，并可自定义周期，也可将报文设置为按键触发发送的模式。

支持在Generator上对总线信号进行编辑修改，并自动同步更新报文数据场。

CAN网段下的Generator模块支持标准帧、扩展帧、远程帧报文发送。

LIN网段下的Generator模块支持配置主机报文、从机报文，并支持LIN调度表的模拟仿真。

支持J1939协议，可以模拟发送和解析多包报文。

1.9 ECU节点仿真功能

支持同步导入数据库中的ECU节点，并同步导入ECU发送的报文，在工程运行时可自动进行报文仿真。

CAN同步节点支持E2E功能的界面化配置，支持配置特定信号为Checksum或RollingCounter信号并按照特定规则发送。

支持同步导入LIN总线调度表，支持可独立模拟主从节点进行调度表仿真，也可以只仿真主节点发送调度，测试外接从节点是否正常工作，也可以仿真某个或多个从节点，测试外接主节点是否能正常发出调度。

支持编写Python脚本，可基于软件提供的脚本编辑器进行代码开发，实现复杂的ECU仿真逻辑。

脚本编写过程中支持良好的代码提示、错误语法检测功能。

软件中提供常用的预定义事件触发函数

软件中提供常用函数的封装，如发送报文、设置信号值、获取时间戳等。

软件中提供UDS诊断类函数的封装，支持通过脚本函数发送诊断服务。

软件中提供hex、s19、bin文件的解析读取函数的封装。

要求通过脚本编程功能可实现基于不同的Bootloader刷写规范进行刷写流程的开发，满足ECU程序更新场景的使用求。

软件中提供CAN/CANFD/LIN总线的相关函数支持。

软件中提供系统变量的读写函数的封装。

软件中提供Logger模块控制开始、停止录制相关函数的封装。

软件支持导入用户开发的python脚本库。

软件支持通过在线/离线的方式安装Python开源脚本库

1.10 Panel图形化界面搭建功能

软件支持创建一个或多个图形面板，用户可基于此功能自定义搭建个性化的界面。

图形面板具备多种类型的内置控件可供选择，如仪表盘、旋钮、文本、滑动条、下拉框、图片和进度条等，提供类似于Microsoft Visio的界面布局功能。

控件可关联总线信号、系统变量，可在输出控件上对总线信号、系统变量进行实时监控与分析，可在输入控件上控制总线信号值、系统变量值的变化。

控件支持属性面板设置，支持显示宽度、高度、最小值、最大值、显示精度、关联变量路径等参数的设置。

布局上控件支持复制、粘贴、删除、剪切等功能。

界面支持撤销、重做操作。

1.11 自动化测试功能

支持自动化测试功能；功能模块中要包含测试配置，测试序列搭建，测试执行及测试报告生成功能。

测试序列搭建过程中软件要内置自动化测试框架函数，用户可以基于脚本功能完成自动化测试序列的搭建和执行。

测试执行前软件支持陈列所有的测试序列，支持用户点击选择特定的测试用例进行执行。

测试报告支持Html、Pdf等格式的报告生成。

1.12 故障诊断功能

支持ISO-14229、ISO-15765标准UDS传输协议，支持UDSonCAN。

可导入ODX/PDX（2.2.0版本及以上）、CDD(V18及以下)的诊断数据库，识别数据库中定义的诊断服务，支持用户对诊断服务参数的自行修改，可选择任意诊断服务向总线上发送。

服务发送时支持物理寻址和功能寻址两种模式，用户可自行选择，并且支持设置诊断服务的周期发送。

支持对P2、P2*、Stmin、BlockSize、Br、Cs等15765参数的设置，软件收到ECU回复的流控帧时可自动回复连续帧。

支持安全算法文件的配置，软件发出2701服务后可自动根据ECU回复的6701计算出密钥，自动发送2702服务。

支持诊断仪在线服务（3E服务）的动态开启与关闭设置。

支持一键读取或清除整车（或多个ECU）的故障码，支持将故障数据导出Excel文件。

支持诊断序列化搭建功能，支持用户自定义搭建CAN类型的诊断序列流程并进行批量执行。

支持自定义诊断服务功能，支持用户定义诊断服务并添加到诊断数据库解析界面上。

1.13 录制数据的回放

软件中要支持可以保存所有的运行记录，工具支持历史记录回放功能。回放过程中可动态的调整回放起始点，可动态的切换回放速率（支持1倍速、2倍速、4倍速、8倍速）。

数据离线回放功能无硬件和许可也可运行。

支持总线数据、系统变量、摄像头数据、GPS数据的同步回放。

回放支持通道映射配置的功能，可将其他通道的数据报文映射到指定的数据通道

回放支持选中多次运行记录进行自动合并连续回放

1.14 IO功能

计算机连接支持IO的设备时，可在软件上对IO通道进行配置，支持数字量的采集与控制，支持模拟量的采集。

1.15 其他功能

支持ASC/BLF总线数据文件转换成mat/mf4/csv格式的数据文件、支持ASC/BLF/ PCAP格式的转换。

支持ASC/BLF/PCAP总线数据文件按时间进行截取的功能。

软件上支持License信息的读取。

支持软件版本号信息读取和历史更新记录的查询。

持固件远程升级功能。

#### 2 总线测试分析标定工具

2.1 通信数据库管理

支持DBC/LDF数据库的导入解析，结合总线报文自动计算分析总线信号变化。

内置总线数据库编辑工具，支持创建和修改CAN总线数据库DBC、LIN总线数据库LDF，软件在导入DBC/LDF数据库后修改本地数据库文件中的报文、信号等信息后软件上能自动同步更新，无需重新导入。

2.2 工程管理

支持针对不同场景可同时管理多个工程，工程需支持打开、关闭功能，可支持将暂时不使用的工程关闭，工程支持重名命操作。

支持工程的导入、导出功能，导入导出时可以同步将工程已配置的DBC、LDF、ARXML、ODX/PDX等数据库同步导出。

支持创建多路CAN(FD)、LIN网段的创建，支持多CAN(FD)、LIN数据的同时采集、分析、仿真功能。

支持创建多路视频数据源，可支持同时采集、记录多个视频设备的数据，需兼容USB连接和RJ45连接的视频采集设备。

支持创建GPS数据源，可支持采集GPS数据，并同时在地图上显示车辆行驶路线、车辆位置、道路信息等。

支持Trace缓存数据大小无限制（由硬盘空间决定）。

2.3 Trace模块实时监控数据

支持以列表的方式实追踪、监控总线报文，要求运行过程中的所有数据可追溯，表格上支持实时按照DBC、LDF、ARXML数据库对总线报文进行解析，显示各个信号的值，同时支持将解析到的信号快速添加到Graphic（波形图控件）上进行观察信号值的变化曲线。

支持CAN、CANFD、LIN、SAE-J1939、系统变量等类型数据在同一Trace窗口上进行观测分析。

支持固定显示模式和滚动显示模式的切换显示，固定模式下同一通道同一ID的报文数据在Trace上显示在固定位置，滚动模式下数据按照时间戳排序滚动显示。

支持硬件时间戳的显示，时间戳精确到1微秒，支持系统时间的显示。

支持对数据的任意字段进行过滤、排序，并可支持同时应用多个字段进行组合条件过滤。

支持导入、导出功能，要求可导出运行时间内所有历史记录，支持ASC和BLF两种数据格式，要求可支持将报文文件直接拖入表格中进行回放。

支持用户可按照不同的使用习惯和使用场景定义不同的显示模板，模板中可定义显示或隐藏某些列，可定义列的前后显示顺序以及默认按照哪列进行数据排序。用户可增加、删除显示模板。

支持自动对总线上长时间不活跃的报文和长时间没有发生变化的数据字节进行自动的弱化显示处理。

支持Trace上数据的快速筛选，可支持模糊匹配、精确匹配、正则表达式等方式进行数据筛选，筛选到的符合条件的数据自动在视图上进行高亮显示。

支持在Trace表格上进行数据查找，支持正向、反向查找方式，支持按照正则表达式进行数据查找。

支持信号的批量展开、折叠功能。

支持错误帧解析，支持解析具体的错误ID、错误位置、错误DLC等有效信息；

2.4 Graphic实时监控信号变化曲线模块

支持同时创建多个Graphic模块，每个Graphic模块上支持可添加任意数量的变量及信号进行同时观测分析。

支持监控CAN/LIN总线信号、支持报文周期的监控、支持系统变量的监控。

支持用户创建自定义总线信号，在Graphic上可对用户自定义信号进行观测分析。

支持工程运行过程中变量数据的无限缓存，可随时分析运行过程中的所有历史数据。

支持数据的导入、导出，至少支持CSV、MF4、MAT格式的数据文件的导入导出。

支持多个Graphic之间的变量复制功能。、

支持监控的信号、变量重名命功能。

支持网格线、信号曲线的显示样式自定义设置；支持X、Y轴的刻度自适应。

支持在图形上添加标尺线，来观察两个时间点的信号差值。

支持对监控界面进行一键截图功能，以便于故障数据的保存。

支持实时更新当前监控信号的最小值、最大值、信号数量。

支持信号的物理值、总线值的显示切换，支持物理值、总线值的同时显示，针对不同的信号可以设定不同的显示模式。

支持信号分组和共Y轴显示功能。

支持Graphic快速修改CAN同步节点信号值功能。

2.5 Logger数据记录、存储模块

支持用户可以创建一个或多个数据存储模块，并可以配置在运行过程中是否启用。

支持对总线数据进行实时存储，支持ASC、BLF、PCAP等数据格式，支持存储文件的名称可按照运行时间等进行动态设置。

支持键盘按键触发控制Logger模块开始、停止录制数据。

支持运行过程中针对某一时刻的标记打点功能，以便于回放数据时快速定位到要分析的数据时刻。

支持单个保存文件大小上限的自定义设置，保存文件超出上限后自动生成下一个文件。

支持对保存数据进行过滤设置，可按照通道、报文ID、ID范围、属于哪个节点发送的报文、被哪些节点接收的报文等条件对保存数据进行过滤设置。

2.6 Signal信号报警模块

支持用户可以创建一个或多个信号报警模块，并可以配置在运行过程中是否启用。

支持通过表格形式监控特定信号在总线上出现的最大值、最小值、周期信息。

支持信号的报警条件设置，支持监控特定信号的报警情况，包括报警情况，报警比例等信息。

支持将监控的信号数据通过excel的形式导出进行数据分析。

2.7 总线负载实时监控与统计模块

支持实时对各个网段的总线负载情况进行监控，要求负载值与实际误差不超过1%，并支持对各个网段接收、发送的报文按照不同类型进行统计。

支持CAN、LIN网段的负载统计功能。

2.8 摄像头数据采集模块

支持同时创建多个视频数据源模块，同时对多个视频采集设备进行数据监控分析与记录。

支持USB或RJ45两种方式连接到计算机的视频采集设备。

支持视频窗口任意大小的拖拽布局。

支持在视频监测窗口上同时添加总线信号或系统变量进行同步观测分析。

支持mp4格式的视频文件记录。

支持已采集的视频数据跟总线数据进行同步回放。

2.9 GPS数据采集模块

支持对GPS数据的监控，并同步在地图上显示车辆行驶路线、车辆位置、道路信息等数据。

支持已采集的GPS数据跟总线数据进行同步回放。

支持从CAN总线读取GPS数据并在地图上显示车辆行驶路线、车辆位置、道路信息等数据。

2.10 报文发送功能

支持每个网段可创建一个或多个Generator模块，进行总线报文的仿真。

支持从DBC、LDF、ARXML数据库文件中选择报文，同时也支持用户创建自定义的报文。

支持1939协议，可以模拟发送多包报文。

支持用户将报文设置为周期发送模式，并可自定义周期，也可将报文设置为按键触发发送的模式。

支持在Generator上对总线信号进行编辑修改，并自动同步更新报文数据场。

CAN网段下的Generator模块支持标准帧、扩展帧、远程帧报文发送。

LIN网段下的Generator模块支持配置主机报文、从机报文，并支持LIN调度表的模拟仿真。

2.11 ECU节点仿真功能

支持同步导入数据库中的ECU节点，并同步导入ECU发送的报文，在工程运行时可自动进行报文仿真。

CAN同步节点支持E2E功能的界面化配置，支持配置特定信号为Checksum或RollingCounter信号并按照特定规则发送。

支持同步导入LIN总线调度表，支持可独立模拟主从节点进行调度表仿真，也可以只仿真主节点发送调度，测试外接从节点是否正常工作，也可以仿真某个或多个从节点，测试外接主节点是否能正常发出调度。

支持编写Python脚本，可基于软件提供的脚本编辑器进行代码开发，实现复杂的ECU仿真逻辑。

脚本编写过程中支持良好的代码提示、错误语法检测功能。

软件中提供常用的预定义事件触发函数。

软件中提供常用函数的封装，如发送报文、设置信号值、获取时间戳等。

软件中提供UDS诊断类函数的封装，支持通过脚本函数发送诊断服务。

软件中提供hex、s19、bin文件的解析读取函数的封装。

要求通过脚本编程功能可实现基于不同的Bootloader刷写规范进行刷写流程的开发，满足ECU程序更新场景的使用求。

软件中提供CAN/CANFD/LIN总线的相关函数支持。

软件中需要提供LIN报头长度更改，干扰相关的函数，满足LIN通信一致性的自动化测试需求。

软件中提供系统变量的读写函数的封装。

软件中提供Logger模块控制开始、停止录制相关函数的封装。

软件支持导入用户开发的python脚本库。

软件支持通过在线/离线的方式安装Python开源脚本库

2.12 Panel图形化界面搭建功能

软件支持创建一个或多个图形面板，用户可基于此功能自定义搭建个性化的界面。

图形面板具备多种类型的内置控件可供选择，如仪表盘、旋钮、文本、滑动条、下拉框、图片和进度条等，提供类似于Microsoft Visio的界面布局功能。

控件可关联总线信号、系统变量，可在输出控件上对总线信号、系统变量进行实时监控与分析，可在输入控件上控制总线信号值、系统变量值的变化。

控件支持属性面板设置，支持显示宽度、高度、最小值、最大值、显示精度、关联变量路径等参数的设置。

布局上控件支持复制、粘贴、删除、剪切等功能。

界面支持撤销、重做操作。

2.13 自动化测试功能

支持自动化测试功能；功能模块中要包含测试配置，测试序列搭建，测试执行及测试报告生成功能。

测试序列搭建过程中软件要内置自动化测试框架函数，用户可以基于脚本功能完成自动化测试序列的搭建和执行。

测试执行前软件支持陈列所有的测试序列，支持用户点击选择特定的测试用例进行执行。

测试报告支持Html、Pdf格式的报告生成。

2.14 故障诊断功能

支持ISO-14229、ISO-15765标准UDS传输协议，支持UDSonCAN。

可导入ODX/PDX（2.2.0版本及以上）、CDD(V18及以下)的诊断数据库，识别数据库中定义的诊断服务，支持用户对诊断服务参数的自行修改，可选择任意诊断服务向总线上发送。

服务发送时支持物理寻址和功能寻址两种模式，用户可自行选择，并且支持设置诊断服务的周期发送。

支持对P2、P2*、Stmin、BlockSize、Br、Cs等15765参数的设置，软件收到ECU回复的流控帧时可自动回复连续帧。

支持安全算法文件的配置，软件发出2701服务后可自动根据ECU回复的6701计算出密钥，自动发送2702服务。

支持诊断仪在线服务（3E服务）的动态开启与关闭设置。

支持一键读取或清除整车（或多个ECU）的故障码，支持将故障数据导出Excel文件。

支持诊断序列化搭建功能，支持用户自定义搭建CAN类型的诊断序列流程并进行批量执行。

支持自定义诊断服务功能，支持用户定义诊断服务并添加到诊断数据库解析界面上。

2.15 标定功能

支持ASAM CCP、XCPonCAN功能。

支持基于CCP、XCP协议对多个ECU进行标定、测量，同时可支持CPP/XCP协议对标定数据进行下载和Flash编程。

内置独立的A2L编辑器，支持A2L文件的编辑和管理，支持解析Elf文件并生成A2L文件。

支持导入A2L并自动读取A2L文件中的标定、测量变量和通信参数信息。

支持界面上对请求ID、响应ID、T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、Polling、字节序、块传输的模式等参数的配置。

支持事件通道配置、DAQ配置。

支持标定安全算法添加。

支持对事件通道、DAQ列表、块传输参数等部分标定参数的实时获取与更新。

支持针对指定地址导出HEX文件。

支持Program编程，擦除模式可配置选择“整块擦除”“分块擦除”。

支持Calibration下载功能。

支持polling及DAQ采集模式。

支持标量值、数组、Curve、Map类型。

支持多次标定数据文件对比功能，在表格上可以快速筛选到多次标定数据的差异，同时可支持标定数据在软件中针对变量值进行离线修改。

标定功能和CAN总线测试分析功能不需要切换软件。

2.16 录制数据的回放

软件中要支持可以保存所有的运行记录，工具支持历史记录回放功能。回放过程中可动态的调整回放起始点，可动态的切换回放速率。

数据离线回放功能无硬件和许可也可运行。

支持总线数据、系统变量、摄像头数据、GPS数据的同步回放。

回放支持通道映射配置的功能，可将其他通道的数据报文映射到指定的数据通道

回放支持选中多次运行记录进行自动合并连续回放

2.17 IO功能

计算机连接支持IO的设备时，可在软件上对IO通道进行配置，支持数字量的采集与控制，支持模拟量的采集。

2.2.18 其他功能

支持ASC/BLF总线数据文件转换成mat/mf4/csv格式的数据文件、支持ASC/BLF/PCAP格式的转换。

支持ASC/BLF/PCAP总线数据文件按时间进行截取的功能。

软件上支持License信息的读取

支持软件版本号信息读取和历史更新记录的查询。

支持固件远程升级功能。

#### 3 总线工具硬件接口卡技术要求

总线通信接口卡主要用于常规的CAN的数据采集，硬件的具体需求如下：

至少支持6路高速CAN通道，支持波特率最高可达8Mbps；

每路CAN通道需支持终端电阻软件可配置，不需要外部硬件；

硬件支持错误帧解析功能，能够搭配上位机实现对具体错误帧错误类型，错误位置、错误帧ID等有效信息的解析；

不同通道之间采集上传时间误差范围不超过1微秒；

支持多设备之间硬件时间同步，硬件时间同步误差不超过1微秒；

为了便于携带，适用于车载环境测试，硬件设备需支持USB接口，支持USB供电和电源供电；

硬件通道要求全独立隔离；

考虑后续功能扩展，硬件产品应支持通过USB进行固件升级；

上下位机支持高速USB3.0进行数据传输。

#### 4 其他技术要求

包括但不限于以下要求：

工具及其配套软件必须可以永久使用；

工具及其配套软件使用的权限不可绑定电脑。

#### 5 设备场景适应性

支持适配现有开发平台。

四、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标方提供行业内的推荐性、企业、国家标准。 |  |
| 2 | Society of Automotive Engineers J1939 | SAE J1939 |
| 3 | International Organization for Standardization 11898 | ISO11898 |

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线测试分析工具 | 套 | 9 | 软件、硬件 |
| 2 | 总线测试分析标定工具 | 套 | 2 | 软件、硬件 |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1、买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2、买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；

2.投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目）；

3.投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料；

4.备品备件、易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后14日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供2套，另提供2套为电子版光（U）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：济南市高新区舜华南路688号未来科技大厦。

三、供货时间

1、自合同签定生效之日起，14个日历日之内交货至供货地点。

2、接续10个日历日之内安装调试（或指导安装调试）完毕。

3、终验收在30个日历日之内完成（或协助完成）。

安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

# 第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5、质保期内免费提供软件的免费升级。

二、技术及培训服务

1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于7个工作日。

2、应免费提供一定数量的培训资料，进行2～3次免费的技术指导和培训。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

6、应免费协助完成设备与我方现有开发平台系统的兼容适配工作。根据买方的协议标准，协助新建、配置、调试标定工程文件，确保设备与买方现有测试体系无缝兼容、直接可用，保障辅助驾驶系统标定开发工作正常开展。

三、安装调试及验收服务

1、协助安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、终验收合格后，质保期一年。在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

4、质保期内应提供软件的免费升级。

五、其它服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

## 第五章  终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

3.进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量做精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

4.应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。

5.进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用（包括检验检疫费等）均由投标方承担。

三、验收基本条件

终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.终验收基本要求

1.1 设备测量参数应满足招标书中的技术要求。

1.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

1.2.1 验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

1.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

1.2.3 一般性故障超过2次；

1.2.4 更换的零部件货值超过总货值的1%。

1.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；

1.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

1.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

# 第六章  投标技术文件一般要求

## 一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、“开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

7、应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

8、单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

9、本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

## 二、技术文件中货物报价格式要求

1、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

## 三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

# 第七章  其它要求及说明

## 一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等。

5.4  其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

- 必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

## 二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

4、为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 技术规格偏离表

项目名称：汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持CAN和CANFD的监控、分析、仿真 |  |  |
| 2 | 支持CAN和CANFD的故障诊断功能 |  |  |
| 3 | 支持IO信号 |  |  |
| 4 | 不同通道同步精度 1us |  |  |
| 5 | 支持 CAN和CANFD 错误帧的识别，并能识别到具体错误位置 |  |  |
| 6 | 满载长时间运行下不丢帧 |  |  |
| 7 | 支持DBC文件的导入、解析和编辑 |  |  |
| 8 | Trace 数据显示无限缓存，应支持追溯所有的历史数据 |  |  |
| 9 | Trace 窗口支持统计分析功能 |  |  |
| 10 | 支持数据的完整离线回放 |  |  |
| 11 | 支持针对ID、通道、DBC报文等数据过滤 |  |  |
| 12 | 支持 CSV/MAT/MF4 数据导入导出 |  |  |
| 13 | Graphic窗口支持支持运行过程中动态缩放时间轴 |  |  |
| 14 | 支持 Asc/Blf/Pcap 格式的保存 |  |  |
| 15 | 支持自动化测试功能 |  |  |
| 16 | 支持J1939协议，可以解析和模拟发送多包报文 |  |  |
| 17 | 支持打点功能，定位错误发生的位置 |  |  |
| 18 | 支持倍速回放，支持拖拽进度条回放 |  |  |
| 19 | 可完整加载变量数量≥5000的A2L文件，标定过程中长时间连续采集DAQ无丢帧 |  |  |
| 20 | 支持信号发生器功能，可以模拟特定曲线变化 |  |  |
| 21 | 标定功能支持单值、数组以及 CURVE 与 MAP 变量配置，并且可灵活配置多维变量采集方式 |  |  |
| 22 | 标定功能支持支持 CCP、 XCP 协议 |  |  |
| 23 | 标定功能支持支持 A2L 编辑器 |  |  |
| 24 | 支持解析Elf文件并生成A2L文件 |  |  |
| 25 | 支持视频信号的采集 |  |  |
| 26 | 支持GPS信号的采集 |  |  |
| 27 | 支持多包DM1报文解析 |  |  |
| 28 | 同步实时地采集和显示ECU内部信号（通过CCP/XCP），CAN、LIN总线信号以及来自外部测量设备的信号 |  |  |
| 29 | 完全访问车辆的OBD数据 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件5设备质量承诺函

项目名称: 汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具设备项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件6 开标一览表

开标一览表

项目名称：汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 汽车研究总院辅助驾驶系统总线测试分析工具项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 预计数量 | 单位 | 未税单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：此分项方式供参考，至少包含上述分项，可以在每一项下层进一步展开进行分解报价

- 件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 /  服务 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 二、维护近三年财务指标

1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件10 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情