附件6.1工装夹具设计和制造技术要求

# 1.焊装夹具方案总体要求：

  - 防错防漏

夹具定位方案设计时，需充分考虑每套夹具上增加钣件的防错、防漏装装置，以有效避免错漏装。

    - 应用部位

零件装夹及部件安装的防错用于防止过程出错，确保产品质量并减少设备停机时间。乙方在方案设计时必须充分考虑防呆、防错，规避人工识别。所有自动化区域的防错措施必须与控制系统相连接。

以下情况必须使用防错装置，但不限于以下情况：

- 零件的装夹作业必须有防错，可以用定位销等方法实现。

- 螺母/螺柱/螺栓等标准件漏焊问题的防呆检测装置。

- 零件漏装的防呆检装置。

- 螺母焊渣的保护装置。

- 存在混装可能的左右件。

- 机器人焊接焊接中所有的夹持及零件做到位防呆，夹持及零件未到位时，焊接程序不得启动。

- 对装夹顺序敏感的零件应该有防止顺序错误的装置。

- 所有密封/涂胶作业必须有“胶枪导向装置”夹住/贴住零件，保证操作者能够将胶准确的涂在设计位置。

- 必要时（甲方确定），零件是否装夹到位需要控制传感器检查。

    - 注意事项

- 传感器不允许用零件边缘，零件传感器必须安置在其工作的中心位置。

- 对于有焊接螺母的片件，零件漏装的防呆装置最好能对准螺母的位置。

    - 动作响应

- 零件装夹到位互锁系统要用于协助操作者确认零件被正确的装件并被控制传感器检查过。

- 当出现装件不正确时，机器因该停止运转并显示故障。设备不应有动作，直到错误被纠正并不在影响生产过程。

- 防呆装置要求在检测到缺陷的同时，能够停止生产以阻止新缺陷产生，例如：断气，断电等。

  - 夹具设计空间要求

    - 夹具在定位方案设计时，满足焊缝在夹具夹紧状态下能够焊接完成，并且所有夹具的设计必须考虑检修空间。

    - 传动装置须至少预留20mm空间（例于SHUTTLE传输和夹具的边缘距离）。

    - 设备上有导向的移动空间（比如摆动机构），至少预留10mm（观察焊接时边缘位置，如果必要可以是设备边缘位置）。

    - 机器人焊钳在3D设计中的开档空间，至少预留10mm（要考虑到电极头减少）。

    - 手动焊钳的进入通道空间，至少预留30mm。

    - 手动焊钳焊接开档，至少预留10mm。

    - 手工焊接工位，夹紧块打开位置不可以影响上件、取件，躲避间隙≈30mm。

  - 设计依据

    - 夹具设计以3D数据、MCP、焊接工艺流程、焊接工艺路线和本技术要求为依据。

    - 夹具方案中与MCP不一致的定位基准（含增加、减少或位置移动的定位基准），乙方必须明确区分，并及时反馈给甲方确认。

    - 夹具必须采用CATIA软件3D设计，提供的3D数据格式为*.CATPART（可编辑，版本V5R19）、及*.IGS，3D数据为实体结构，2D数据格式为*.DWG（AutoCAD 2007）。乙方需提供原始（未消参）设计文件，乙方需提供中标所有工装、设备数模。

    - 夹具的设计及制造必须采用经双方协商同意的标准。

    - 夹具设计采用模块化设计，采用相对统一、标准化系列的结构，以保证容易互换和维修。

  - 夹具平均作业高度应为600～800mm，具体设计要求详见附件《人机工程学标准》；对于产品型面、结构变化较大的，3D图纸会签时确定。

- 夹具结构要求：

  - 所有平移滑轨需设置钣金防尘。滑轨需要定位销进行限位（滑轨一侧用定位销，另一侧采用偏心销的结构），保证滑轨的定位精度。

  - 夹具中定位销、基座、非加工件采用标准化和系列化的部件，要对其进行编号、标识，保证其有良好的互换性。

  - 支撑面、压紧面和基准面全部为机加工面，不允许手工修磨。

  - 在保证定位稳定与定位精度的前提下，夹具结构要尽量简洁，保证有良好的操作性。

- 夹具设计规范及要求：

  - 图纸设计要求：

    - 总图应为三视图（采用第一视角），并标注：夹具轮廓尺寸、平均作业高度、坐标线（原则上与车身坐标线统一，若夹具坐标系有旋转需在图上标注出与车身坐标的旋转点坐标与旋转角度）、夹具检测基准（X，Y，Z）、BASE厚度、BASE底面与地面的高度；各定位单元（POST）应按顺序进行编号。

    - 各定位单元组立图应为三视图（采用第一视角），并标注：坐标线、角座定位销的位置尺寸、定位销的直径和位置尺寸。

  - 规制块设计要求：

    - 规制块的设计采用两销一螺或两销两螺的结构（螺栓在规制块上采用沉头避让形式，并用塑料盖将规制块上的沉头过孔盖上，防止焊接飞溅堵住内六角螺栓），长为50mm和65mm两种系列，定位面宽度不小于15mm，厚度为19 mm，若个别因设计空间限制需采用其它结构的，在3D会签时进行确认。加工粗糙度与公差按下图（左）要求，会签时甲方确认：

    - 如上图（右）所示的定位形式，要求每个支承面分别采用一个规制块来支撑，并每个规制块都单独可调整，如果空间限制无法实现可采取定位面错位19mm的形式设计。

  - 定位销的设计要求：

    - 定位销应穿出定位钣件5～7mm，直径为：钣件孔的直径φ-0.1mm。

    - 定位销与连接板的固定方式原则上不允许采用顶丝机构，而应采用螺母锁紧机构，特殊部位会签时确认。

    - 工件上主定位孔是圆孔，次定位孔是条孔时，主次定位销都采用圆销；工件上主次定位孔都是圆孔时，主定位销采用圆销，次定位销采用菱销。

    - 定位销可调整的两个方向均能独立且平行于车身坐标方向调整。

    - 定位销上必须设计出防转台阶，其规格与销座相匹配。

  - 调整垫片设计要求：

    - 规制块的调整垫片规格尽可能为19×70mm、19×50mm、19×19mm，调整垫片厚度为3 mm，1mm×2片，0.5mm×1片, 0.3mm×1片, 0.2mm×1片，定位方向单向调整；

    - 定位销的调整垫片规格尽可能为19×70mm、19×50mm、19×19mm，如有其他规格图纸会签时提出、确认，调整垫片厚度为3mm，2mm×1片，0.5mm×1片，0.3mm×1片，0.2mm×1片，需双向可调；

    - 乙方精度检测完毕后必须保证垫片的调整间隙是3mm，误差范围：-1 mm～1 mm。如在调整过程中有在超出此范围的情况，应采用零件重新加工或采用精加工的固定垫板为一整块，并固定不可调整，便于夹具调试过程中的精度分析。

  - 夹具BASE板的设计：

    - BASE板应采用整体式（不允许开减重孔）。

    - BASE板的内部可采用条状或网状的焊接支撑框架结构，支撑框架结构焊缝应尽量连续，并要求牢固、光滑平整、无缺陷。

    - BASE上安装基准面原则上为一整板，BASE下平面所有槽钢交错焊接处必须进行贴板，并且所有槽钢布置间距不得大于450 mm。上安装基准面铁板加工完厚度要求按照下表执行。

BASE板技术要求

| BASE长度L | L＜1.5m | L=1.5～2.5m | L＞2.5m |
| --- | --- | --- | --- |
| 基面板厚 | 20mm | 25mm | 30mm |
| 槽钢规格 | 10# | 16# | 20#及以上 |

    - 夹具BASE板面上的检测基准孔（不得采用基准沟）的坐标值应设定为一车身坐标的100、50、10整数值；基准孔孔径要求为φ10H7，并要加盖板保护；基准孔坐标值直接在BASE面上打钢印，并要加盖板保护，钢印要清晰，深度为0.2～0.3mm；坐标已旋转的夹具，基准孔空间分布要合理（一组至少3个，间距要大于BASE长、宽的3/4以上，对于大型夹具要考虑适当增加检测基准孔的组数）；BASE板面上要预留便携式三座标摆放位置（旋转夹具必须有），便于便携式三座标进行现场夹具精度的测量，对于无法增加的夹具，乙方需在图纸会签时提出甲方进行确认。

    - 安装基准面上还应刻坐标网格线，坐标网格线的深度为0.2～0.3mm，线距为100～200mm，坐标网格线的平行度误差：相邻单一间隔距0.1/100mm，累计间隔距0.3/全长；并在刻线的两端刻上坐标号，坐标号应与汽车产品图上的坐标号相一致。

  - 夹具旋转台及风车技术要求：

    - 旋转台

    - 旋转台设计要求：

- 转台采用随机往复式运动方式，采用伺服切换方式应用各种不同安装位置。不同车型夹具切换时间，旋转180度不超过6秒，旋转90度不超过4秒。转台旋转时夹具气路电路等管线不能发生缠绕。

- 转台采用伺服电机驱动。

- 转台需提供标准的气动锁紧安全插销及手动维护插销。

- 转台需具备自润滑系统。

## 6.1.2 旋转台制造要求

在焊装车间,转台是用于多车型工装夹具切换或车身拼装的转动工具;其中,台面平行于地面的称为转台,垂直于地面的称为转毂。

- 所有元器件或设备必须满足EN60204-1标准规定之要求或者国家相应机械及电气规范要求。

- 转台为可编程高精度转台，实现多面柔性高速切换。

- 凸轮定位采用凸轮结构进行分度，凸轮轴承和凸轮之间为相对滚动运动，增加传动效率及减少机械磨损。伺服定位采用编码器进行分度，以编码器数值与位置传感器共同定位。

- 转台采用凸轮结构辅以滚柱（滚针）轴承增强承载力和增长寿命。

- 转台与减速机一体化平滑设计，结构紧凑，外形尺寸小。

- 转台机械本体和电机直接连接，中间不设减速机。电机在转台侧面安装。便于维护及拆卸。

- 转台侧面有电缆线、气管开口、便于走线。

- 涉及到人工上下料或者人工维修等，转台不宜过高。

- 需有手摇曲柄调节功能（断电情况下，可手动转动转台；或者调试时使用）。

- 机械设计要求：

- 对于盘面直径≤1000mm的转台，定位精度±15”，重复精度±10”。

- 对于盘面直径>1000mm的转台，定位精度±10”，重复精度±5”。

- 转台上工装定位精度满足±0.1mm。

- 具有超程限位功能（双重限位：硬限位+软限位）。

- 维护简单，维护频次低。

- 转台为自润滑免维护产品，无需更换润滑油，设计使用寿命>20年。

- 凸轮、凸轮从动件及其他关键部件要易于维护。在维护凸轮从动件时，要求无需移动台面夹具，无需排油、无需打开转台内部即可进行维护工作。

- 电气设计要求：

- 中小型转台5s/180°；大型转台6-8s/180°。

- 驱动方式：伺服方式采用变频器驱动电机控制，电机编码器定位，转台定位可由编程自由设定，提高转台柔性化。

- 在满足工艺要求情况下，采用伺服方式控制，以提高柔性化生产。

- 伺服定位系统使用分辨率至少4096的编码器，伺服定位精度小于50个脉冲。

- 转台供应商提供转台本体及电机、电机配套公母快插接头、编码器（可拆卸且带预铸接头）、编码器电缆、以及伺服控制其部分。

- 转台本身的控制系统，软件硬件设计制作安装，由供应商完成。

- 转台电机必须具备快速抱闸功能、热保护功能，满足急停时间要求。电机抱闸应当配备外部手柄，且安装方向便于使用。

- 设备需符合国家安全标准要求。

- 转台设备所有部件都需要满足国家的安全标准要求。

- 6.2风车系统（柔性定位系统）

- 6.2.1 柔性定位系统由柔性定位单元或柔性升降单元组成，可满足四车型任意切换，可根据每个工位的需求配置相应的数量，其中柔性定位单元没有升降功能，柔性升降单元有独立升降功能。

- 6.2.2 风车系统（柔性定位系统）采用电机驱动,连接结构为一体式减速电机形式，无易损件。

- 6.2.3 单套结构示意图如下：

- 6.2.4 技术参数（外形尺寸、工装盘、转台、控制单元等根据最终设计为准）

- 旋转方向： 顺时针-逆时针往复式

- 分度角度： 90°或者180°，270°，旋转±300°；

- 分度时间： T =~2.5s秒/90°;

- 中心开孔直径： ≥45 mm；

- 电机型号： ABB/SEW/SIMENS/OMRON/YASIKAWA等国外品牌；

- 电机电压： 380 V/50Hz；

- 输出轴方向： 水平；

- 电机安装方式： 水平安装（以图纸为准）；

- 转台满足负载要求：（以最终确认为准）；

| 应用输入参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| 1 | 车身长度L | mm | 见输入 |
| 2 | 车身宽度W | mm | 见输入 |
| 3 | 车身重量 | kg | 见输入 |
| 4 | 定位数量 | Pcs | 8 |
| 5 | 定位精度 | mm | 0.1 |
| 6 | 分度时间 | sec | 2.5sec/90° |
| 7 | 承重要求 | kg | 800 |
| 8 | 切向力矩 | Nm | 500 |
| 1.2 转台负载参数 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| 1 | 型号 |  | PID110 |
| 2 | 分度数 | pcs | 4 |
| 3 | 输出法兰直径 | mm | 待定 |
| 4 | 产品重量 | kg | 待定 |
| 5 | 最大轴向负载 | N | ＞6000 |
| 6 | 最大径向负载 | N | ＞3000 |
| 7 | 最大倾斜力矩 | NM | ＞100 |
| 8 | 最大切向力矩 | NM | ＞350 |
| 9 | 分度精度 | Arcsec | ±30“ |
| 10 | 重复定位精度 | Arcsec | ±20“ |
| 11 | 分度精度 | mm | ±0.02（170mm） |
| 12 | 重复定位精度 | mm | ±0.015 |
| 13 | 电机功率 | KW | 1.5(待定) |
| 14 | 支撑销径向最大偏心距离Lx | mm | ±310(8点支撑) |

  - 气压缸的设计要求：

    - 在夹具设计时，需满足各压紧点的压紧力不小于30kgf,夹紧缸50以下缸径的一般不采用，其它气缸40以下缸径的一般不采用；对/空夹结构，基准夹紧侧（必须有定位挡块STOPPER）的气缸要大于仅夹紧侧的气缸；门盖夹具还需考虑后续车身精度匹配要求，适当增大气缸压紧力来控制反变形。

    - 在夹具设计时，气缸的行程选择必须在理论压紧点后还预留有5mm以上的运动行程，长行程气缸需预留10mm以上的行程，防止气缸运动到端点夹紧力不够的状况发生。

    - 在弧焊工位，在焊接区附近的气缸要采用耐焊渣型气缸或进行适当防护；所有工位的气缸需进行必要的焊钳撞击相应防护。

    - 每个压头需有模拟打开角度，判断是否方便钣件竖直取出，一般打开后压头离钣件的距离要大于25mm。

  - 夹紧力要求

    - 夹紧力的大小：

- 能够克服工件上的局部变形；

- 能够克服重力和惯性应力，将工件牢牢固定在夹具上；

- 能够克服焊接过程中工件变形；

- 能够克服焊接过程中热应力引起的约束应力；

- 能够克服夹紧机构本身的支反力作用，保证工件的可靠夹紧。

    - 夹紧力方向

- 一般应垂直于定位/支撑面；

- 使工件不易产生滑移；

    - 夹紧力作用点

- 零件应完全固定在基准面上。

- 夹紧的位置应为正基准面（接触面积应在70%以上）。

- 使用间接夹紧时，应设置限位和调整机构。

- 多个面同时夹紧，为了让所有的面都能有效夹紧，需要将所有夹紧设计为分别可调整式。

  - 气动回路设计要求：

    - 夹具每步动作的先后顺序必须有逻辑互锁，气控夹具为机械式，电控夹具为磁性开关，防止工作人员操作误动作。

    - 多个气缸的同步动作可按5：1的比例安装行程开关，但同一打开动作的限位开关一般安装在有定位销的压头上，如有多个带有定位销的压头必须每个上都有限位开关；多个手动进的机构，必须每个都有限位开关；SWING机构的第一次动作的打开和前进必须每个气缸都有极限开关，第二次动作的打开和前进可按5：1的比例安装限位开关。

    - 为了保证每个气缸的进行量，一个方向阀的气缸数量不得多于8个。

    - 每个气缸都需有调速阀，气缸本身不带调速的，必须在管路上追加进、出气调速阀。

    - 一套夹具上方向阀的数量多于两个的，必须用阀板进行排列安装。

    - 操作台按钮标签要采用45×20大小，并且要求黑体，字体清晰，材料选用铝制。

    - 气路动作顺序要求：

①先定位定位销后再进行夹紧块压紧动作。

②夹紧动作满足先夹紧本体后再夹紧小件（小件在本体件下方的气路需满足小件夹紧后再放本体件）。

③夹具打开顺序满足先打开定位销和翻转销后再打开压块，避免拉件的发生。

④手动气缸与自动气缸分开方向阀控制，避免自动压紧气缸泄气的状态发生。

⑤夹具夹紧到任何一步时，气路都能满足按顺序进行夹具打开操作。

  - 其他要求：

    - 保护措施：①焊装夹具设计时应考虑汽车覆盖件的外表面，门盖可视部位的焊点应有防止出现焊点压痕的保护措施，保护板的材料选用CuCrZR（铬锆铜），其有效板厚10～12mm，而且应该为活动机构；在曲面或有角度的区域，例如轮鼓包型面，保护板不应做成一块，应分成小段，每段长度不超过150mm左右，与此相悖的情况都需要甲方的批准。②刚性较差的大型零件应考虑工作举升机构；③不便于施焊的焊点应设计焊钳导向机构，保证焊点的准确位置；④在作业时，有可能会对操作人员产生安全隐患的活动部件都须设置有安全防护罩。

    - 其余部件设计要求结构简单可靠、维修方便，夹紧件、元器件的选择按选定标准设计，表面件的导向杆要求有塑料套，避免外表面件磕碰。

    - 所有焊装可移动夹具要求配装滚轮，两个万向，两个固定，万向滚轮要求带刹车，中、小型夹具用6英寸PU滚轮（不允许采用尼龙滚轮）。

    - 夹具上所有带导杆机构的导杆材质需采用40Cr，并进行相应的热处理，加强导杆耐磨性。

    - 夹具设计中需要增加磁铁的地方，磁铁需选用耐强磁性的，且必须充分考虑对相应工件的吸附力，原则上磁铁直径≥φ10mm，磁铁外侧应嵌入铜套，装磁铁的零件上应有方便磁铁更换的取出孔。

    - 夹具轴向翻转机构需采用气动齿轮齿条机构，以保证夹具整体翻转的平稳性，齿轮齿条需经相应热处理，保证耐磨性。

    - 夹具需有叉车叉持区域的标识，便于叉运，标识在夹具侧面的槽钢上，标识宽度为40mm，颜色为工程黄，两标识的总宽度不得小于300mm。

    - 乙方必须保证所有发黑处理零件的表面质量，充分保证零件的防锈性。

    - 气缸连接组件用连接销+螺母进行连接，不采用开口销连接。

  - 夹具各部件材质及热处理要求：

    - 夹具底座BASE采用Q235A板材和槽钢焊接而成，槽钢规格要求按照附表一执行，焊后经热处理退火消除应力（不允许采用机械消除应力）并喷砂处理，对于以上要求必须提供充分证明。

    - 规制块（基准块、压块）采用45#钢，并经淬火处理，硬度值为（HRC38～42），表面应进行发黑处理。

    - 支撑座采用焊接结构（或采用铸钢件），支撑座板料厚应≥15mm，焊后应作退火处理（铸钢件除外），消除应力；焊缝要求牢固、光滑平整、无缺陷；一般高度为150、200、250、300、350，能充分满足互换性。一般高度350以上的L形支撑座不采用，应采用I形支撑座与L形支撑座相结合使用，以保证定位刚性。

    - 夹具连接板厚度19mm，表面应进行发黑处理。

    - 定位销采用40Cr，表面镀硬铬处理，定位销直径为Φ8以下时，硬度要求为：HRC45-HRC50，直径为Φ8以上时，硬度为：HRC50- HRC55。

    - 弧焊有可能飞溅到和高温有可能产生粘接的夹具零件都需采用特殊材料（铬锆铜、不锈钢）或材料进行特殊处理，夹具BASE面需有相应的防护。

    - 限位挡块STOPPER采用45#钢，表面淬火处理后硬度值达HRC40～45,表面应进行发黑处理。统一采用H型外侧配合限位挡块，上下挡块配合公差为H7/g6及有效配合长度大于5mm。

    - 安装螺栓如无特殊要求均采用10.9级内六角螺栓，定位销如有用顶丝（M6）的采用内六角型，不允许使用“一”字型。

    - 所有焊接件需保证焊缝牢固、光滑平整、无缺陷，并进行退火消除应力处理。

    - 垫片要求材料为SPCC；表面发黑处理。

- 夹具精度要求：

  - 定位基准块的组立精度控制在±0.2mm以内；定位销的组立位置精度控制在±0.1mm以内，主辅定位销的间距组立精度控制在±0.1mm以内，植钉套筒位置精度控制在±0.5mm，垂直度小于3度。

  - 定位销的加工精度：有效定位部位的粗糙度为1.6 um，直径+0.00～-0.05mm，与安装连接板的配合公差为H7/g6。

  - 所有零件的连接定位孔与基准面的公差为±0.05mm，同一组定位孔与定位孔之间的公差为±0.02mm，不同组定位孔公差±0.05mm基准面粗糙度为1.6um。BASE板上所有角座的连接定位孔机加工必须是要同一基准下一次加工完成，不得夹具组立好后现场配作销孔。

  - L支座的垂直度精度误差按国标（GB1184-80）7级加工精度执行，垂直度误差国家7级精度取值如下表所示。

  - BASE板水平面上定位孔与定位孔间距间的公差为±0.02mm，基准面粗糙度为1.6um。

BASE板水平面的平面度要求如下表：

| BASE长度L | L≤1m | L=1～2m | L=2～3m | L=3～4m | L>4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE平面度 | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm |

# 气动元件的选用：

  - 在电控夹具上离焊钳操作较近的气缸需采用耐强磁性的气缸。

  - 对于容易引起碰撞位置的气缸要求有防护盖板，并且防护盖板要有一定强度要求。

  - 气动附件要求：气管为双层阻燃型；进出气管采用不同颜色区分，进气为蓝色，出气为黑色，管径为φ８，控制气路为红色，管径为φ6。

  - 与动力主干管的接口：对应每套夹具乙方需提供配套的快速接头。

  - 夹具的气管要求沿BASE板周边的槽钢进行布置（不得在BASE板底部进行布置），回转夹具须从回转中心出管，不得从回转轴侧面出管；管路布置和装配要有序、美观，甲方在预验收时确认。

  - 气动二连件、控制阀等应固定在夹具BASE板的侧面（不得在夹具推行方向的前方），并有保障罩，不得直接固定在夹具BASE板平面上。

  - 夹具主进气接口要采用如下图所示的连接形式：

# 夹具铭牌、颜色要求：

  - 铭牌外形尺寸长125mm，宽63mm，夹具设计时应考虑预留安装空间。材料为1.0厚的铝板，采用防腐制造工艺，铭牌上汉字为3号黑色宋体，数字及英文字母为3号黑色Arial体，如下图，文字采用滚压或针刻工艺，不得采用印刷工艺。

  - 夹具操作台按钮样式如下图所示，标签要采用45×20大小，并且要求黑体，字体上凸，字体清晰，材料选用铝制。

  - 夹具交付前按照下表涂色方案统一着色。

夹具组合体涂色方案

| 序号 | 具部位 组号 | 涂 色 部 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夹具体 | 夹具体安装面 | 支承板 | 夹紧部位 | 气缸 | 夹具活动部件 |
| 1 | U60 | 乳白Y11 | 防锈清漆 | 乳白Y11 | 黑色 | 本色 | 方案设计时确定 |

- 自动组合板技术要求

27.1自动对接，自动锁紧，不需要人工干预；

27.2一次性连接，即可接通所有回路，包括电、信号、气源、流体等；

27.3具有单独的锁紧装置，对接锁紧之后可承受一定震动；

27.4电接头采用插针采式并有表带式触指连接技术， 镀金或者镀银，降低信号丢失故障，同时保证有良好的接触面积；气接头、流体接头采用平面无泄漏接头，密封性高；

27.5可靠性高，电接头、气接头、流体接头均能达到100万次的连接次数；

27.6具有导向机构，在接头接通之前可进行精确导向，并纠正各种定位误差；

27.7具有浮动机构，包括X轴、Y轴、Z轴及角度方向的浮动，利用自身浮动弥补对准误差，避免由于对准误差而导致接头及插针损坏；

27.8具有位置传感器，可检测是否对接到位，并给予反馈信号；

28. 夹具元件选型:电控夹具选择全封闭夹紧缸，特殊情况除外；气控夹具选择圆缸。