附件6.2人机工程学技术要求

- 空间设计要求

  - 焊接生产线设计应满足以下空间要求：操作高度A在600mm至800mm之间；脚部空间B不小于100mm；腿部空间C不小于200mm；手的操作范围D不大于500mm。如图一所示。

图一 操作空间示意图

  - 操作高度小于600mm应增加夹具支撑腿高度，以满足人机工程要求；操作高度大于800mm应设置踏台。操作踏台设计标准如下：

- 踏台高度400mm以内如图二T1区域，踏台设计防滑过度斜坡；

- 踏台高度在400mm到800mm之间如图二T2所示，需设计台阶方便操作员上下；

- 踏台高度800mm至1500mm之间如图二T3所示需设置台阶及安全护栏；

- 移动、翻转踏台须设计安全护栏；

- 踏台、台阶表面做防滑处理。

图二 踏台标准示意图

  - 夹具操作盒与操作者水平距离A1应小于500mm；操作盒垂直高度A2应在900—1100mm范围内。如图三所示。

图三 操作按钮示意图

  - 轨道桁架设计、工艺设备吊挂应满足以下要求：

1.4.1无需手动操作的悬挂设备最低点与地面（踏台）距离A1不小于2100mm，不高于2300mm,如图四所示。

1.4.2需要手动操作的控制开关、水、电、气接口等与地面（踏台）距离A1不小于1900mm，不高于2100mm,如图四所示。

图四 桁架高度示意图

  - 工位器具设计时应计算出最佳的放件高度、抓取区域、视角、头、手和脚最大的自由度和安全技术。工位器具的取件高度范围控制在650～1300 mm之间取件跨度在300～800mm之间，避免出现踮脚或弯腰的取放件姿势；工位器具中排列好的总成件之间必须留有足够的间隔，防止零件挤压变形，同时保证在工作时双手不会卡在两个零件之间，也不会卡在零件与容器边框之间。

- 操作设计要求

  - 在一个工位中，每个操作工的操作种类原则上不得超过两种（操作种类分为：点焊、弧焊、螺柱焊、凸焊、拉铆、涂胶、装配、调整、打磨等），并且切换不同型号的工具、焊枪、扭矩扳手不得超过四次。

  - 在一个工位中，一个操作者上件数量大件(1.0m×0.5m)少于3个、小件(0.3m×0.3m)少于5个，零件总数少于5个。零件摆放以夹具为中心，在不影响操作的情况下尽量靠近夹具，和夹具的最大距离不超过2m。

  - 在一个节拍内，一个操作者往返移动距离应小于5m或不超过整个节拍的10%；对于自动化工位上件、检查等操作员移动距离小于10m。

  - 零件装配应确保定位准确、安装过程简便，定位销一般设计为带导向的锥形销，大型零件(1.0m×0.5m)上件应设计辅助导向机构。

  - 操作者拿取、搬运零件重量不超过15kg，对于大型零件须设计辅助助力装置，单次推拉零件重量不超过200㎏。

- 设备选择要求

  - 人工焊钳重量应小于100kg，超过部分优先选择机器人焊接；超过80kg的焊钳只设置一种焊接姿态，避免翻枪操作。

  - 人工操作焊钳尺寸喉深不大于1000mm，喉宽不大于800mm，超过此尺寸的焊钳应选择机器人焊接。

  - 在满足工艺需求的前提下，焊枪窗口尺寸（喉深和喉宽）余量应控制在20mm以内。

  - 一个操作者在一个节拍内使用焊枪数量不多于2把，每把焊枪姿态不超过3种；在人工不可见的焊接平面、狭窄空间内操作、焊点有外观要求或焊钳不易定位时须设计焊钳导向，导向如图五所示。

图五 焊钳导向示意图

  - 焊钳尽量与操作者垂直或水平，焊钳姿态存在角度时须设计转盘，如图六所示。

图六 焊钳转盘示意图

  - 控制柜等可视化显示屏的上边缘高度为距离站立面1350mm～1600mm之间。

  - 控制柜等操作按钮离站立面高度范围：890-1070mm。

- 运行环境要求

  - 焊接车间工装、设备等常规运行噪音须控制在85分贝内，对超过标准的工位设计隔音帘以降低噪音。

  - 照明需满足一下要求：普通焊接工位不小于300LX，外观上件、检查工位不小于500LX，调整线外观检查、精整工位不小于1000LX。

  - 在气体保护焊焊接工位应配备焊烟除尘器。

  - 在气体保护焊焊接工位应设置强光遮挡物。