附件6.3焊接生产线安全要求

- 安全要求

  - 总体安全要求

    - 焊接生产线安全总体要求:保证焊接生产线安全的六个零“重大伤亡事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大污染事故为零、重大责任事故为零、负同等责任的重大交通事故为零”。

    - 本要求作为焊接生产线安全、环保系统设计指导性文档，与安全法规结合使用，当存在冲突时以较高安全要求为准。

  - 机械安全要求

    - 人工工位与自动化工位交接处设安全光栅或安全激光扫描仪，防止人员从工件进出口处进入自动化工位发生危险，安全光栅或安全激光扫描仪安装时能够覆盖危险区域无死角。

    - 有人员操作的自动传输的工位设安全光栅或安全激光扫描仪，防止人员受到撞伤、刮伤等危险。

    - 人工上件同时有机器人抓件或机器人焊接的工位设置安全激光扫描仪或安全光栅进行防护。

    - 高空中运行的设备（EMS、 PICKUP、BUFFER等）运行轨道下方设置安全隔离网等安全保护措施，避免物体掉落对地面人员造成伤害。

    - 保证机械设备不发生工伤事故，操作设备前进行安全检查，确保运行正常后，方可投入运行。现场的危险区域有危险标识。

    - 明确设备的启停信息，铭牌标示载荷大小及主要参数。

    - 机械设备运行过程中进行安全检查，对任何需紧固的物件进行检查确保无松动。

    - 机械设备严禁带故障运行。机械设备维护维修时，必须隔离动力源或信号源以中断设备，避免设备意外启动对人员造成伤害。设计的维修通道不影响维修人员通过与设备运行。

    - 机械设备应防止因为动力源中断或波动太大，设备动作不受控制造成危险。

    - 机械设备动力中断后重新恢复，需手动确认设备才能恢复运动。

    - 设备如有皮带、外露齿轮、联轴器、链条等容易造成人身危险的机械部件，应设有安全防护装置，防护装置由金属制成，非金属制作应先获得甲方确认，便于拆卸或移动。

    - 踏台设有网状围栏等安全防护装置，安全围栏高度设计为1500mm。

    - 机械设备具有机械锁紧与过位保护装置，防止在检修过程中因电、气的关停原因造成机械及人员的伤害。

    - 电动机及其附属装置增设防护罩，特殊环境（潮湿、高温等）应有特殊的安全防护措施。电机接线与程序正确无意外反转运动，避免造成人员、设备的危害。

    - 输送设备通过防护栏或光栅等进行防护，避免对人员有剪切、挤压的危险。

    - 机械设备底座稳固，避免出现震动、抖动从而引发安全故障。

    - 焊钳需配备控制线插销，更换电极及修磨电极时，能够控制焊枪闭合状态，避免人手被焊钳夹伤。

    - 现场使用的吊具有二次保护装置，吊具等采用的钢丝、铰链、皮带等确保在安全负载情况下工作。

    - 保证现场地面以及其他操作人员到达的区域（平面或斜面）有足够的摩擦力，采取防滑措施，确保人员无滑倒危险。

    - 保证人可能触及的地方（设备、线缆托架、安全防护装置、操作箱等）无划伤、触电、挤压、卷入的危险。

    - 生产线需增设防撞柱，具体位置根据现场情况而定，并由甲方核实。

    - 避免弧光对人造成烫伤、辐射伤害，设置阻燃或不可燃防护屏等安全措施。

    - 对于金属烟尘和有害气体的防护，根据不同的焊接工艺场所选择合理的防护措施。

    - 充分考虑人机工程学原则，最大程度降低因个体差异而产生的风险。

  - 电气安全要求

    - 电气设备的使用满足国家电气设备安全技术规范，避免一切因电气原因造成对人的伤害。所有电气控制设备有能源控制及动力上锁功能，乙方提供各个设备动力上锁标签。

    - 与身体易触及的带电设备及电网要采取绝缘、隔断等可靠的防护措施。

    - 对易产生过电压危害的电力系统采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护。

    - 现场应用电气设备的底座、金属外壳、电机、变压器、开关器具、照明设备应严格按照国家标准进行接地，保证各个接线点接触良好，电绝缘外套无破损。

    - 在电气设备系统和有关的工作场所装设安全标志。根据特殊电气设备的特性和要求采用特殊的安全措施。

    - 生产线运行时防止因静电引起损伤，采取静电防护措施。

    - 现场的液压软管、气管、水管，应充分考虑牢固、安全、稳定性，不能因为压力波动对人、设备造成伤害。

    - 充分考虑焊接车间电磁兼容性，避免各电气设备因电磁影响失效对人、设备造成伤害。

    - 保证各接线无短路情况出现，旋转夹具、操作箱、控制柜等所有开关按钮能够有效控制设备启停。

    - 现场的I/O模块、阀岛、线路连接头等需增设保护装置，如增设透明隔离套、金属盖等实现防水、防尘、防碰撞。 现场应用的感应开关、电磁阀、RFID等安装需考虑工艺性及操作性，避免受到碰撞而失效。

    - 电气连接：安全元器件采用接插线形式，由产品厂家提供标准连接头，接插线根据现场实际需要确定长度，能够连接到现场安全I/O模块、安全继电器。

  - 通讯接口：确保现场安全I/O连接模块与安全控制系统进行通讯

  - 安全系统设计技术要求

    - 焊接线安全控制原则采用安全总线方式设计（见图2），即采用安全控制系统加安全输入/输出连接模块。

图2 安全系统示意图

    - 操作按钮操作箱采用双手按钮，急停按钮不能串联，每个急停按钮有独立的诊断信号。

    - 主线上每一个焊接生产操作工位都至少要有一个急停装置。

    - 实现每个区域独立的安全控制，不影响其它区域的正常工作，多个设备运动区域中的急停装置、动力断开装置或安全保护装置均应清晰标识，利于在紧急情况时正确使用。

  - 安全功能要求

    - 采用的防护装置能够完全隔离现场所有危险区域，降低风险。自动化工位前端、末端必须考虑在内。

    - 在焊接线正常进行工作的时候，如果操作人员需要执行日常操作和调试，乙方要提供必要的防护设备确保人员接触到危险运动机器部件前机器已经停止，如安全光栅、安全门锁、固定防护栏或者配备双手操作按钮。

    - 所有安全设计中应用的安全防护装置避免影响工人的操作效率。

    - 触发安全装置能够使机器立即停止，重新启动设备要求独立的手动操作复位，手动复位装置的安装位置要求在危险区域外部，在机器复位前确保操作人员有良好的视野。

    - 设备自动循环启动时，应有闪灯和声音的警示信号。

- 安全元器件要求

  - 安全产品的技术规范

    - 安全光栅

      - 安全等级达到PLe，防护等级IP65，避免安装距离过远导致失效。需人工操作且有传输设备的工位，确保每个工位有一对光栅。

      - 在满足安全等级要求的情况下，安全光栅高度设计满足EN ISO 13855标准，光栅高度设计选800mm、1000mm(利旧光栅长度),1200mm、1500mm、1800mm之一，如果选择其他型号产品需与甲方确认。

      - 安全光栅接口采用M12标准接口，保证与信号模块匹配。

      - 安全光栅安装时，参照原现场标准。同时考虑现场空间及工人操作性，避免浪费空间。

      - 安全光栅需落地安装，且距离踏台100mm，安全光栅在安装时保证其稳定性，避免因固定不稳引起光栅信号中断报故障。

    - 安全激光扫描仪

      - 可使用软件设定保护区域和警告区域。

      - 保护区域最大5m, 警告区域最大40m,190度或270度扫描范围。

      - 在使用安全扫描器的工位需用黄色警告线标示出扫描感应范围。

    - 安全门锁

      - 安全门保护装置采用安全锁，带紧急解锁功能。较高的未对准容差, 自诊断功能。

      - 具备通电解锁功能，具有2000N或以上的锁紧力。

      - 具备挂牌上锁功能，挂锁后安全门处于断开状态，设备处于停机状态，以保护进入人员的人身安全。

    - 安全地毯

      - 厂家须提供至少3年保质期。

      - 可承受4500 psi 的静态压力,IP67 防护等级,机械寿命1百万次操作以上。

      - 安全地毯要求安装在平面上，安全地毯应该安装在合适的区域，连接到安全回路中。

    - 固定式安全护栏

      - 固定式安全护栏高度2000mm，安装时距离地面150mm，用螺栓紧固便于拆卸。机器人工位选择有机玻璃（如图4）。安装的护栏能够降低风险，满足工艺要求，不影响设备的维修维护及设备正常运行。

有机玻璃

安全门

铝合金型材

图4 安全护栏

      - 防护栏坚固耐用，不增加任何附件危险（如划伤，挤压等）。

      - 弧焊工位的安全围栏要求能够防止弧光，建议选用红色。

    - 急停控制

      - 急停按钮采用红色蘑菇头、黄色背景，带锁定功能，急停按钮自带双触点。

      - 急停控制具备优先等级。

- 质量

  - 乙方产品能够满足焊接线生产要求，无质量问题，品牌选择详见附件《焊接生产线自动化控制系统技术要求》。

  - 各个设备按钮能有效控制设备，保证所有安全信号有效。

  - 设计出的安全控制回路（安全系统、安全电路、安全元器件）满足安全等级要求，标明应用的安全防护装置，能够将风险降低到可接受范围内，焊接线无事故。