中国重汽集团卡车公司党家庄厂区总装二部通道及生产区域地面改造项目招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2025090130

- 招标内容：

- 卡车公司党家庄厂区总装二部装配车间08年投入使用，年久失修。地面已经破损严重，影响生产安全及成品件运输。地面维修裂缝坑洞处理，后进行固化处理，维修完成后进行审计，据实结算。

备注：水电费（直接费用1% /不扣除)

审计费用(审减额合同价格的5%)结算差

- 此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

1、公司注册资本不少于500万元（人民币）；

2、投标方有相关工业门安装、维修工作经历和成功的类似工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

3.2技术要求（具体内容看标书要求）：

①基面清理:污染物清理，裂缝、坑洞、伸缩缝破损修补(修补材料:高强度混凝土、聚合物砂浆、环氧树脂);裂缝处采用铲斧、切割机等剔V型槽，采用高强度混凝土修填平，细小的裂缝可以用环氧树脂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。

地面粗磨:地坪研磨机，30-60目合金磨片开面，搭配150-500目树脂磨片研磨，横竖交错研磨，去除表面的松散层，将浅坑研磨平整;

固化渗透:基层涂刷固化剂溶液，标准0.3kg/m²，地面浸润时间不低于4小时，固化渗透不小于3mm。500-800树脂磨片横竖交错研磨;

地面精磨:依次采用1000#、2000#的树脂磨片研磨抛光;

抛光清理：撒抛光液，超纤维抛光片进行抛光，卫生清理。

②生产现场成品保护防护、防尘降噪措施。

③地面划线采用纳米硅划线漆划线宽度12cm（黄线2400米）

④根据甲方要求，开工前做好施工计划、施工方案以及施工进度表，甲方同意后方可实施。

⑤各投标厂家提供报价分解表提供具体的材料费用和人工费用(按审计模版格式提报），并注明单价、数量、价格、品牌、型号，如有偏离，核实现场后，如有差异，请进行偏离。参考材料明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 工程量数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面坑洞处理 | m2 | 500 |
| 2 | 地面碎裂处理 | m2 | 500 |
| 3 | 固化剂地面 | m2 | 16006.7 |

备注：以上明细为参考数量，以实际更换数量为准。

⑥维修后正常使用30天后中标方报卡车公司审计部门进行审核，甲方提并按照审计部门要求提供相关材料文件及档案。

⑦办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域隔开。

⑧施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

⑨此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、吊装、人工等费用。

3.3特别要求

 不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2025年 9月 25日10:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

1）应标时间：2025年 9月15日16:00时--2025年9月25日10:00时

2）投标时间：2025年9月25日10:00时--2025年9月28日23:00时

3）开标时间：2025年9月29日9：00时(初定）

- 应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币壹万元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部张国政--车间地面改造项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

招标（图纸提取）联系人：张国政19863960713 技术联系人：夏晨13969017022

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

中国重汽e采通招标说明

需要登录这个网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1  应标需上传授权书做为应标依据：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件