济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年 7月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	28

第六部分 投标文件附件	48

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目 |
|  | 采购形式编号：ZBGL2026070429 |
| 1.2 | - 招标内容：莱芜厂区总装车间调试区域增加增加一条检测线，安装检测设备、配电柜及电缆沟等配套设施。 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 招标人地址：济南市莱芜区莱城大道777号 技术联系人：付道省 电话：13001709485 邮箱：fuds@sinotruk.com 商务联系人： 电话： 邮箱： |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 项目预算：人民币132.12万元（含税，税率13%）。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）； 3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录； 5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常； 7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故； 8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况； 9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 10.拟投标人最近半年纳税正常； 11.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常； 12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属； 13.本项目不接受代理商投标； 14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2026年7月27日； |
|  | 发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2026年8月9日17:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月9日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2026年8月4日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2—4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》《投标文件（技术标）》《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2026年8月10日下午9:30:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | 投标保证金的金额：人民币20000元 单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部 银行账号：531900051810601 联行号：308451028020 投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。 |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2026年8月10日9：30前 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2026年8月10日9:30:00。 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→综合评标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 自接到中标通知之日起，3个月内完成设备到货、现场安装调试及培训服务。 安装调试工期超过30个日历日的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。 |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； 交货地点：济南卡车制造公司莱芜工厂总装一部调试区域。 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起2年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）： (1）合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金 额为合同含税价款30%的收据及合同全额30%增值税专用发票（税率为13 %，正 本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 （2）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交 金额为合同含税价款60 %的收据及合同全额70%增值税专用发票（税率为13%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付。 （3）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保 证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 注：付款方式和付款比例原则上不允许偏离。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 详见合同签订信息 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后10日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料，其中包含设备的外形尺寸，运维空间，设备运行参数，材料材质，接口信息，规格，技术需求。等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标人须知

## 一、项目名称

项目名称：新增检测线项目新增检测线设备子项目。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：          元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020).

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本账户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

### 1.评标

本次招标采用综合评标法推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：综合评标法推荐中标人，详见附件14评分标准。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）

1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.10保密承诺函（附件4）；

1.11 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.12投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），设备及实施内容的简图和介绍，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜厂区

新增检测线项目新增检测线设备子项目

技

术

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年7月

## 第一章采购货物概况

### 第一节使用环境

一、项目名称：莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

#### 二、建设地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂

#### 三、使用地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂

#### 四、使用环境及能源供给：

1.海拔高度：≤4000m；

2.环境温度：-25℃～45℃；

3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%；

#### 4.大气压强：80kPa～110kPa；

#### 5.电力:中国制式，三相五线制供电，供电电压 380V士10%/220V士10%，供电频率50Hz士0.5Hz；

#### 6.水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa);

#### 7.非采暖季：动力站房供高温热水，供回水温度80℃/60℃;

#### 8.压缩空气：厂区空压机自产压缩空气，0.55～0.7 Mpa。

五、工作制度：全年工作300天、双班制、设备年时基数5000小时以上。

### 第二节采购货物概况

- 货物名称：新增检测线设备

#### 二、货物数量：（详见采购货物主要构成一览表）

#### 三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前照灯检测仪 | 套 | 1 | 用于总装下线检测前照灯的检测和调整 满足相关国标和雾灯检测要求。 |
| 2 | OBD检测系统 | 台 | 1 | 适用于卡车公司所有发动机。 |
| 3 | 速度试验台 | 套 | 1 | 额定承载质量15000kg。 |
| 4 | 自由滚筒 | 台 | 1 | 额定承载质量：15000kg。 |
| 5 | 轮重台 | 套 | 1 | 额定承载质量：15000kg。 |
| 6 | 制动试验台 （举升加载） | 台 | 1 | 额定承载质量：15000kg 电机功率：15kW；带抱闸 滚筒线速度：2.5km/h; 第三滚停机； 对于3轴车、3轴车带举升加载功能； 对于2轴车、带后桥自动加载功能； 带ECU接口自动归位架。 |
| 7 | ABS试验台 | 台 | 1 | 额定承载质量：15000 kg 电机功率：15kW；带抱闸 滚筒线速度：5.0km/h; 第三滚停机； 带ABS检测功能； 带ECU接口自动归位架。 |
| 8 | 声级计 | 台 | 2 | 满足GB7258-2017要求 |
| 9 | 侧滑试验台 （双前桥） | 台 | 1 | 能够进行双前桥的侧滑检测。 |
| 10 | 整备质量检测台 | 台 | 1 | 车辆整备质量检测（地磅长度至少12米）。 |
| 11 | 外廓尺寸自动测量系统 | 台 | 1 | 车辆的长宽高检测。 |
| 12 | 检测线全自动检测系统，ABS自动检测系统、MES联网上传系统、设备安装调试联网费用等 | 宗 | 1 | 用于安装调试及软件控制。 |
| 12-1 | 检测线全自动检测系统 | 套 | 1 | 满足GB18285-2018、GB3847-2018、GB38900、GB7258等要求，包括登录、上线调度、工位控制、主控、报表及数据管理。 |
| 12-2 | ABS检测软件系统 | 套 | 1 | 满足整车ABS下线检测要求 适用于卡车公司所有ABS类型，卡车公司新增ABS类型后，中标方免费升级。 |
| 12-3 | 联网软件 | 套 | 1 | 同MES联网。 |
| 12-4 | 标定工具 | 套 | 1 | 提供以上检测设备的标定工具 |
| 12-5 | 备品备件、易损件和专用耗材 | 套 | 1 | 提供备品备件、易损件和专用耗材及明细。 |
| 12-6 | 检定证书 | 套 | 1 | 技术监督局，费用由投标方承担。 |
| 12-7 | 设备安装调试 | 宗 | 1 | 满足检测设备检测要求。 |

备注：

1.本表所列采购设备仅为主要设备明细，应配套供货以及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

四、投标要求

1、投标方须对施工详细内容充分分析，识别出总装产线需要变更的变化点并提供详细的工艺方案，同时以此为报价基础。

2、中标人对设备质量和可靠性负责。

3、中标人应审查施工图纸，在工艺流程、布置及油壶口位置不变的情况下，如发现问题，可对加注形式、设备结构、用电量等工艺参数提出修改意见和改进措施。对设备的运转质量负最终责任。对设计修改部分提供完整技术资料。

4、中标人对中标设备的制造、安装、调试提供系列服务，具体如下：

原则上，本项目中电机功率＞7.5kW,必须选用一级能效。电机功率<7.5kW，优先选用一级能效；其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h工艺设备的电机必须选用一级能效。杜绝选用三级及以下能效。

设备品牌要求：国内外一流品牌。

设备颜色符合《Q-ZZ30070设备设施颜色标识》规定，外观无明显缺陷，重新焊接完成后，对焊接位置进行重新刷漆。

- 主、辅材的采购、供应；

- 非标设备的加工、制作、安装；

- 除业主方提供外的机械及电气外购件、标准件的采购、供应，根据性能价格较优的原则选定供货厂商，并对外购件的质量负责；

- 建立健全安全、保卫、卫生、消防制度，保证工程顺利进行；

- 施工人员的食宿及费用；

- 安装现场制作所需的设备、工具；

- 配合业主方进行工艺调试；

- 负责人员培训及售后服务；

- 从生产厂到交货地点的包装、运输；

- 参与设备验收，提供竣工图与竣工报告等技术文件，及时办理移交手续；

- 其他招标方的施工要求。

6、在现场制作的关键部件，必须经委托方检验合格后，方可进行涂漆、组装。合格品才能运抵施工现场。

7、中标方服从招标方对现场、安全的管理。

## 第二章技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必须由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

### 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。

9.要求投标方必须在近三年内为国内外厂家提供过同类型项目案例。投标文件中必须附有与本招标设备相同或相似技术规格、型号的设备的市场销售业绩清单。

10.投标方应在确保改造后的产线可以安全稳定运行，并且具备生产现有及项目内要求的新增车型的能力。

11.投标方积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员与标的物有关的工程设计资料。

12.投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。

13.投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

14.投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

15.投标方应对招标方采购的设备所涉及的产品、技术、产能等信息负有保密义务。

16.本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

17.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

18.投标方认为所供货物必须由招标方配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、洁净气源等，均应在投标文件中予以充分说明。

19.投标方可以根据自身经验以及对招标文件的理解，写明买方招标设备（或材料）应进行的优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

*20.投标时提供的内容必须进行详细说明。在投标时提供设备主要部件、外购件明细表、易损件备品备件清单和相应特殊维修工具明细等，要考虑这些部件在中国使用的可行性。并提供关键部件的质保周期和响应时间清单。

*21.在本标书中没有提及到的部分，所有供应商必须保证设备各部分功能齐全并便于使用，这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价。

*22. 本项目中所有改造均不可影响卡车制造公司正常生产。

23.本招标文件中所有加注“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。

### 三、技术要求

### 1、检测线设备

整条重卡检测线由车速台、自由滚筒、OBD检测系统、轮重台、整备质量、滚筒反力式加载制动及ABS检测试验台、声级计、前照灯检测仪、汽车侧滑试验台、外廓尺寸检测、检测线设备控制系统、联网系统等组成，另外还包括部分辅助设备。

1.1 前照灯检测仪

1.1.1前照灯检测仪满足GB7258、GB38900、GB18565相关前照灯测量的技术要求。

1.1.2采用车灯影像对正方式，能对机动车前照灯远、近光灯及雾灯单独对正、测量，全面满足双灯单光束灯和单灯双光束灯的准确对正、测量。

1.1.3具备快速在线调灯功能，且调试灯光时灯光仪机头无机械运动，能有效防止干扰，定位精准快捷，远近光检测平均耗时40余秒，双灯同检约20秒，确保灯光检测速度。

1.1.4联网指令库提供丰富、可靠的通讯软件指令。提供RS-485串行通讯接口，备有多种通信协议。

1.1.5配19英寸以上大屏幕液晶显示器实时连续显示10米处光斑图像，嵌入式工控一体化结构，3CCD摄像头。

1.2.6设备要求及技术参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 发光强度：0～120000cd |
|  | 光轴偏移量： 远光：垂直方向：上400mm/10m～下560mm/10m 水平方向：左560mm/10m～右560mm/10m 近光：垂直方向：上400mm/10m～下560mm/10m 水平方向：左560mm/10m～右560mm/10m |
|  | 灯高测量：350～1400(mm) |
| 示值误差： | 发光强度： 光轴偏移值（角）为零时，示值误差≤±10%；光轴偏移值（角）在检定范围内的任意值时，示值误差≤±12%。 |
|  | 光轴偏移量：±32mm/10m |
|  | 光电箱中心高度：±10mm |
| 测量距离 | 1m |
| 导轨长度 | 5m |

1.2 OBD诊断仪

1.2.1 OBD诊断仪安装于汽车标准OBDⅡ诊断座接口上（或采用延长转接线接入非标准OBD诊断座，数据线接口满足买方使用要求），通过OBD终端内置的WIFI将OBD终端采集的车辆环保相关数据，包含车辆信息、OBD相关信息、故障码、就绪状态、IUPR数据、实时数据流等相关信息自动传送到手持终端、工位检测计算机或服务器数据库。

1.2.2适用于12V和24V汽车电瓶系统，支持WIFI通信、USB通信或其它通讯。

1.2.3 OBD和计算机的通讯要求无线通讯方式。

1.2.4 满足卡车公司所有车型。

1.2.5设备要求及技术参数：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| CPU | 主频：72MHZ |
| 通讯方式 | WIFI/蓝牙等 |
| OBDⅡ输入电压 | 10V~30V |
| USB输入电压 | 5V |
| 环境温度 | -40℃ ~ 80℃ |

1.3速度表检验台

1.3.1车速台额定承载质量应满足15000 kg的检测能力；电源：AC220V，允许±10%，示值误差：≤±1%（v≥30Km/h）。

1.3.2举升器工作行程：110mm

1.3.3举升器气压压力：气压0.8Mpa-1.00 Mpa；气源至台体进口处的管内径不小于φ25mm，出车时举升气囊的气压不得低于0.7 Mpa；单个台体气流量不低于3m3/分。

1.3.4设备要求及技术参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 最大承载质量（t） | 15 |
| 测试点（km/h） | 40, 80 |
| 最大测试车速（km/h） | 120 |
| 气囊举升器 | 六气囊 |
| 电磁阀 | 双线圈带自锁工作电压AC 220V |
| 适应轮胎内侧最小尺寸（mm） | ≦800 |
| 适应轮胎外侧最大尺寸（mm） | ≥3000 |

1.4自由滚筒

1.4.1自由滚筒额定承载质量应满足15000 kg的检测能力；电源：AC220V。

1.4.2滚筒制动通过链轮链条联动。

1.4.3设备要求及技术参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 最大承载质量（t） | 15 |
| 测试点（km/h） | 40, 80 |
| 最大测试车速（km/h） | 120 |
| 电磁阀 | 双线圈带自锁工作电压AC 220V |
| 适应轮胎内侧最小尺寸（mm） | ≦800 |
| 适应轮胎外侧最大尺寸（mm） | ≥3000 |

1.5轮重仪及整备检测台

1.5.1轮重仪额定承载质量15000 kg,台架板长度×宽度1100×800mm，分度值1kg。称重台负荷消失后，示指应回零。轴（轮）荷计示值应在5S内达到稳定。

1.5.2 检测方式：静态称重和通过式的称重方式都要具备。

1.5.3 设备要求及技术参数：

| 项目 | 范围 |
| --- | --- |
| 额定承载质量（t） | 15 |
| 台板长度×宽度 | 1100×800 mm |
| 分度值 | d）= 1kg |
| 示值误差 | 不超过±2% |
| 零位误差 | 不超过0.1%（F。S） |
| 适应轮胎内侧最小尺寸（mm） | ≦800 |
| 适应轮胎外侧最大尺寸（mm） | ≥3000 |

1.5.4 整备检测台设备要求及技术参数：

| 项目 | 范围 |
| --- | --- |
| 额定承载质量（t） | 80 |
| 秤台尺寸 | 3米×12米（宽×长） |
| 分度值 | d）= 20kg |
| 示值误差 | 不超过±2% |
| 零位误差 | 不超过0.1%（F。S） |
| 适应轮胎内侧最小尺寸（mm） | ≦800 |
| 适应轮胎外侧最大尺寸（mm） | ≥3000 |

1.6制动试验台（带举升加载功能和2轴车后轴加载功能）

1.6.1满足GB21861-2014新国标对多轴车、并装轴车辆加载制动检测的要求。

1.6.2加载制动检测台需选用高精度测力传感器，台架配置有第三轴滚筒装置，可自动控制开机停机，驱动滚筒表面采用粘砂工艺，附着系数高，较好地模拟路面状况，且表面在不同状态下附着系数变化小，有效使用寿命大于20万次，控制系统采用高性能的微处理器进行数据采集和处理，使得计量准确、稳定、处理速度快。

1.6.3加载装置要易维护和调整，且在最大举升高度时可以自锁，可停于0—100mm的任意位置。

1.6.4第三滚筒设置于主滚筒侧，上下垂直移动，进车及测试时，第三滚筒运动幅度小，速度传感器不易损坏和失效。

1.6.5整体框架，带侧顶螺栓和导向装置，安装方便，运行可靠。

1.6.6 制动试验台需满足卡车公司所有车型制动检测要求，举升加载无法满足的车型（如4×2两轴车型），需提供有效的检测方案。

1.6.7主要技术参数见下表：

| 标准 | 制动台满足新国家标准对并装轴的加载测试要求，即适用于三轴及三轴以上货车、二轴及三轴挂车的双联轴及三联轴的制动性能测试。（相关参数仅供参考，满足国标要求和性能要求即可） |
| --- | --- |
| 最大承载质量（t） | 15 |
| 粘砂滚筒尺寸 | φ250 mm×1100 mm |
| 加载测试举升能力（t） | ≥15 |
| 加载举升高度 | 100mm |
| 电机功率 | 15 kW×2 |
| 电机品牌 | 德国NORD或者SEW（参考） |
| 可测车轮最大制动力 | 39kN |
| 出车方式 | 抱闸出车 |
| 示值误差 | ±3% |
| 液压站电机功率（如需液压装置） | 2.2 kW |
| 液压站最大压力（如需液压装置） | 20 MPa |
| 液压站液压油(常温下) （如需液压装置） | N46机械油 |
| 电机电源 | AC 3相380V/50Hz，带接地 |
| 电磁阀电压 | AC 单相220V/50Hz，带接地 |
| 气源气压 | 0.7～0.8 MPa |
| 使用环境温度 | 0～40℃ |
| 使用环境湿度 | ≤90% |

1.7ABS检测试验台

1.7.1满足整车ABS检测要求，制动台配变频调速电机，对车辆ABS系统进行检测。

1.7.2检测台需选用高精度测力传感器，检测精度高，台架配置有第三轴滚筒装置，可自动控制开机停机，驱动滚筒表面采用粘砂工艺，附着系数高，较好地模拟路面状况，且表面在不同状态下附着系数变化小，有效使用寿命大于20万次，控制系统采用高性能的微处理器进行数据采集和处理。

1.7.3 ABS试验台含ECU无线通讯装置，ECU无线通讯装置可以自动归位，无须驾驶员下车操作。。

1.7.4第三滚筒设置于主滚筒侧，上下垂直移动，进车及测试时，第三滚筒运动幅度小，速度传感器不易损坏和失效。

1.7.5ABS试验台需满足卡车公司所有车型检测要求。

1.7.6主要技术参数见下表：

| 标准 | 制动台满足GB 21861新国家标准对并装轴的加载测试要求，即适用于三轴及三轴以上货车、二轴及三轴挂车的双联轴及三联轴的制动性能测试。（相关参数仅供参考，满足国标要求和性能要求即可） |
| --- | --- |
| 最大承载质量（t） | 15 |
| 粘砂滚筒尺寸 | φ250 mm×1100 mm |
| 电机功率 | 15 kW×2 |
| 电机品牌 | 德国NORD或者SEW（参考） |
| 可测车轮最大制动力 | 39kN |
| 出车方式 | 抱闸出车 |
| 示值误差 | ±3% |
| 电机电源 | AC 3相380V/50Hz，带接地 |
| 电磁阀电压 | AC 单相220V/50Hz，带接地 |
| 气源气压 | 0.7～0.8 MPa |
| 使用环境温度 | 0～40℃ |
| 使用环境湿度 | ≤90% |

1.8声级计

1.8.1喇叭声级计检测设备准确度要求±1.0db，测量范围（35~130）dB(A)，各开关应灵活可靠。

1.8.2设备要求及技术参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 准确度 | IEC651和GB3785 1级声级计±0.7db |
| 测量范围 | 35-130dB(A) |
| 时间计权 | F(快)、S（慢） |
| 频率计权 | A |

1.9汽车侧滑试验台

1.9.1汽车侧滑试验台应满足额定承载质量15000kg，宽板式双板联动，带放松板，测试重复性好，双台板同步性误差可调，具有超限报警功能,满足新国标GA468标准关于双前转向轴车辆的前轮侧滑检测要求。

1.9.2采用滚轮支撑测量滑板,长期使用能保持设备测量精度。

1.9.3 能够进行双前桥侧滑的检测。

1.9.4 设备要求及技术参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 最大承载质量（t） | 15 |
| 检测范围 | ±15.0 m/km |
| 结构形式 | 双滑板联动式 (带放松板) |
| 检测滑板尺寸(L×W) | 1100×1000 mm |
| 放松板尺寸(L×W) | 1100×500 mm |
| 同轴轮胎内侧最小距离 | 800 mm |
| 同轴轮胎外侧最大距离 | 3000 mm |
| 使用环境温度 | 0～40℃ |
| 使用环境湿度 | ≤90% |

1.10全自动检测系统

1.10.1 系统功能

具有系统组态、自检测试、设备标定、自动检测、数据管理等功能。

1.10.2 系统配置（推荐）

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1台 | 时下流行 |
| 2 | 登录计算机 | 2台 | 联想 处理器类型:双核P4（3.0MHz）\内存:2G B\硬盘容量:500G\显示器类型:液晶显示器\显示器尺寸:17寸 |
| 3 | 主控计算机 | 2台 | 联想 处理器类型:双核P4（3.0MHz）\内存:2GB\硬盘容量:500G\显示器类型:液晶显示器\显示器尺寸:17寸 |
| 4 | 研华工控机 | 8台 | IPC610 |
| 5 | AD板卡 | 4块 | IPC818 |
| 6 | 端子板 | 6块 | 研华 |
| 7 | C/F板卡 | 4块 | IPC836 |
| 8 | 信号调理板 | 8块 | XHTLB-05 |
| 9 | 继电器板 | 6块 | JDQB-05 |
| 10 | 开关电源 | 6个 | AC503B 12V/5V |
| 11 | 工控柜 | 8个 | GKG-05（仿威图） |
| 12 | 光电开关 | 16对 | OMRON E3JK-5L |
| 13 | 显示屏 | 8套 | 16汉字16点阵LED显示屏/或者48寸大电视 |
| 14 | 打印机 | 2台 | HP激光打印机 |
| 15 | 网络交换机 | 2个 | H108M |
| 16 | 条码扫描枪 | 2套 | 2208SR |
| 17 | 交流净化稳压电源 | 2台 | JJW-5KVA |
| 18 | 支架等附件 | 2套 |  |
| 19 | 线缆耗材等 | 2套 |  |
| 20 | 检测线系统软件 | 2套 | 质保线全自动检测系统软件 |
| 21 | ABS检测软件 | 2套 | 全自动ABS检测软件 |

1.11 ABS检测软件系统

1.11.1 ABS开发数量：满足卡车公司所有ABS类型（ABS目前在用为WABCO  4S4M和6S6M），后期新增ABS类型后，由中标方免费升级。

1.11.2通过ABS测试控制系统启动电机，带动车轮转动，同时通过ABS ECU通讯电脑和车载ABS ECU通讯，让ABS ECU进入调试模式，并读出各个轮速值，通过轮速值判断出轮速信号是否正常；

1.11.3轻踩刹车，通过ABS ECU通讯电脑和车载ABS ECU的通讯，让ABS ECU周期性地发出ABS电磁阀的动作信号，通过台体测试制动力，根据制动力的波动情况和大小判断出ABS电磁阀和制动装置是否正常；

1.11.4 通过ABS ECU通讯电脑和车载ABS ECU的通讯，让ABS ECU退出调试模式，然后将刹车踩到底，通过台体测试制动力，根据制动力的大小判断出刹车装置是否正常；

1.11.5设备能够实现ABS部件故障的定位，能达到保证新车出厂ABS系统正常的目的，可有效地定位ABS的故障，方便调修；

1.11.6 ABS测试满足液刹和气刹系统要求；

1.11.7 测试顺序：

a)ECU通讯初始化；

b）ECU ID读取，测试前清除错误信息；

c）I/0测试，如制动踏板信号测试，警告灯测试等；

d）在测试过程中，扫描ECU的错误；

e）ABS传感器测试，包含传感器联线交叉测试，传感器功能测试，轮速传感器间隙测试，信号质量测试等；

f）ABS泵和阀的测试，通过制动力的建立和释放，检查ABS系统阀和泵是否正常工作。

1.11.8 ABS附属系统组成

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECU接口转换器等 | ABS-ECU转换器（无线发射和接收）。 | 2套 |
| 2 | 备件 | ABS-ECU转换器备件（无线发射） | 2套 |
| 3 | 附件 | 变频器安装支架等 | 2套 |
| 4 | 线缆等 |  | 2套 |
| 5 | 大显示器 | 55寸以上工业级别显示器 | 2台 |
| 6 | 支架 | 大显示器支架（钢丝绳，华兰，斜拉钢丝绳及华兰等），U型螺栓螺母等 | 2套 |
| 7 | 视频分配器 | 一拖2 | 2套 |
| 8 | VGA线缆 | VGA视频线1.5m；15m各一根。 | 2根 |
| 9 | ECU通讯器自动归位架 | 适应所有车型。 | 2套 |
| 10 | 变频器 | 23kw | 2台 |

1.12联网软件

1.12.1 工况法OBD检测同环保局联网。

1.12.2 检测线系统同MES系统联网。

1.13标定工具

1.13.1所有检测设备配备足够的标定工具

1.13.2 标定工具清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 标定工具具体要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车速台 | 转速表：1块 | 1套 |  |
|  | 轴重台 | 轴重标定工具：1套，反力架，传感器，显示仪表，千斤顶。 | 1套 |  |
|  | 制动台 | 制动标定工具：1套，含传感器、显示仪表、标定工具等。 | 1套 |  |
|  | 侧滑台 | 百分表：1块，磁力表座：2套，弹簧拉力计：1根，微动器：1件 | 1套 |  |
|  | 声级计 | 声级校准器 | 1台 |  |
|  | 大灯仪 | 校准光源 | 1台 |  |

1.14检定证书

1.14.1所有检测设备提供由具有资质的第三方机构出具的检定证书。

1.14.2 证书清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车速台 | 1套 |  |
|  | 轮重台 | 1套 |  |
|  | 整备检测台 | 1套 |  |
|  | 制动台 | 1套 |  |
|  | 声级计 | 2套 |  |
|  | 前照灯 | 1套 |  |
|  | 侧滑台 | 1套 |  |

### 2、数据库平台

需具有安全性、编程接口，且维护简便、安全体制健全、能整合容纳大量的数据。数据库支持TB级数据容量，具有C2级安全性和企业级可靠性，支持SQL和ODBC两种工业标准。

### 3、控制软件总体要求

总则：满足国家标准对各检测设备的具体要求，满足国家标准对各检测设备要求的检测精度，检测设备要符合山东省计量局的计量标准。出具产品合格证及国家认可证书。

3.1检测线所有检测设备必须满足网络联接要求，确保各界面清晰快捷适用，在合适的软件操作环境下，设备能全自动对整车进行检测，无须人工辅助完成。满足所有轻、中、重型汽车的检测需求。

3.2整车扫描登录时，程序中应能够因需方需求方便随时增加车型、检测单位、颜色、检测标准等，并提供必要的培训。

3.3检测线软件系统需按现场系统切换计划，能及时实现与使用单位HMES（中国重汽制造执行系统）对接，投标方应免费提供一切需要的对接方法，包括软件和硬件的支持。

3.4 OBD手持终端（含外观检查信息录入功能），设备应满足GB18285-2018附录F和GB3847-2018附录E的要求。通过设备与车辆EMS等控制器通讯，实现车辆系统检测功能需求。该通讯装置需支持多路CAN总线通讯，采用无线电通信的方式。采用多种不同的协议，支持全球法定的通信标准；满足招标方所有发动机厂家及ECU检测。

### 4、检测设备的具体技术规范

总则：设备为正规生产厂家产品，设备要保证检测准确性、检测精确性、实用性、可靠性、安装牢固性；易维护、保养、清洁设备内部卫生；能长时间不停运转检测，设备本身要备有通风散热装置。检测设备应有较高的安全性，校正、正常检测时对设备本身、车辆、操作人员不能造成安全事故及隐患。新购设备要有详细的说明书，提供日常维护检修说明书（含电子版）。

4.1投标方应对内部相关网络设施进行重新设置、改进确认及相关设施进行必要的维护或更换等，确保主机厂其他检测线网络系统工作正常；检测线系统控制软件要安装正版软件，最新版本杀毒软件，并能自动更新程序。

5.法律、法规、技术标准要求

投标人应提供与设备设计、制造、安装相关的国家、行业的标准，标准应为有效的。设备制造、安装调试、检验和验收按下列标准、规范、规程等技术文件执行。若中标方厂标高于所述标准时优先选用厂家标准。

设备采用材质合格证明及分析报告

- 设计标准与规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 | GB/T 8196-2018 |  |
| 2 | 《工业企业噪声控制设计规范》 | GB/T50087-2013 |  |
| 3 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ 1-2010 |  |
| 4 | 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 | GB/T 8196-2018 |  |
| 5 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》 | GB 51155-2016 |  |
| 6 | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》 | GB 50168-2018 |  |
| 7 | 《钢结构工程施工质量验收标准》 | GB 50205-2020 |  |
| 8 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | GB 38900-2020 |  |
| 9 | 《机动车运行安全技术条件》 | GB7258-2017 |  |
| 10 | 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） | GB 3847-2018 |  |
| 11 | 汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） | GB 18285-2018 |  |
| 12 | 《计算机场地安全要求》 | GB/T 9361-2011 |  |
| 13 | 《建筑电气与智能化通用规范》 | GB 55024-2022 |  |
| 14 | 《ISO/IEC 通用布线国际》 | ISO/IEC 11801 |  |
| 15 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | GB37822-2019 |  |

- 其它国家和行业相关的技术标准规范等。

- 中标人企标高于上述标准时优先采用中标人企标。

### 四、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方提供企业标准 |  | 卖方确认 |
| 2 | 买方提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准 |  | 卖方确认 |

## 第三章供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增检测线设备 | 套 | 1 | 安装检测设备、配电柜及电缆沟等配套设施。 |
| 2 | 设备使用说明书 | 套 | 3 | 中文 |
| 3 | 系统软硬件清单 | 套 | 3 | 中文 |
| 4 | 技术培训资料 | 套 | 3 | 中文 |
| 5 | 设备资料（序号6/7/8/9）电子版WORD或PDF版 | 套 | 1 | 中文 |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

2.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

3.供货界面说明

3.1、投标方提供安装附件以保证设备正常运行。

3.2、投标方对施工区钢结构与相关电路与气路的连接，满足现有的生产条件。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.招标人招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标人为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

3投标方需提供必须的备品备件清单（备品备件明确规格、厂家、产地、价格，单独报价）；

4易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内；

5投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目，单独报价）。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后 10 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，投标方应各提供4套纸质资料及3套电子版资料（光盘或U盘等），每份技术文件应装有目录清单。

8.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

9.供方必须提供设备模型（文件格式STP），模型文件应包含设备的全部信息；对设备结构及功能详细说明，包括设备工作流程描述、运行说明、工位节拍等信息。

10.维修和使用手册

在调试以前必须提供维修和使用手册四套和一套电子文件。这些手册应包括，但不限于下述内容：

设备描述和主要设备的分项；

润滑计划和润滑频次；

供应商的文献和详细的元件部件；

操作程序；

设备布置图；

详细的元件和总装图，包括分解部件总成图；

故障分析和解决方法；

维修功能——维护和维修细节，包括频次；

11.图纸

11.1提供机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8可编辑格式的文件和电子数据。

11.2提供所有设施和设备的图纸，包括总图、原理图、制造图、分解视图。

11.3在签订合同后立即进行设计图纸，并提供图纸，在整个阶段连续地进行。这些图纸包括，但不限于：

详细的零件图；

零件和总成图；

总的平面布置图和分图；

钢结构布置图和分图；

11.4在制作开始前必须将所有平面图和分图交给本公司会签。提供两份图纸加一套电子文件。这种图纸的会签并不构成供货厂商可以不承担设计责任保证或者对设备顺利运用的责任。

11.5在完工时要提供四套图纸和机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8电子版本图纸。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

二、供货地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂

#### 三、供货时间

1.自合同签定生效之日起，60个日历日之内交货至供货地点。

2.接续30个日历日之内安装调试完毕，施工过程中进行隔离，不影响生产。安装完成后10个日历日内中标方负责向相关部门咨询并提供非特种设备说明。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起24个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.软件要具备升级功能，在投产后十年内中标方负责为业主方免费升级。

二、技术指导及培训服务

1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于5个日历日。

2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.投标方应按要求，免费积极协助和提供招标人和招标人所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等；

4.若投标方提供设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；

5.投标方负责制定对招标人人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求，负责指导招标人受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识；

6.投标方提供的改造方式、新增设备内容，建议在试用确认无误之后，再批量生产，否则因此造成的损失，由投标方承担。

三、安装调试及验收服务

1安装调试与验收期间，若投标方提供设备的技术质量等，与投标方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供安装使用现场的指导与协调；

2投标方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询；

3投标方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明；

4卖方进入买方现场进行安装调试过程中，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求。

5设备供方配合招标方完成设备数据采集的调试工作，包括但不限于提供设备PLC程序（无密码），接口调试等工作。

6投标人在招标人现场进行的、指导或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的，陪同生产时间不少于15天；

7设备（或材料）验收时，若投标人提供设备（或材料）的技术质量等，与投标人外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标人应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费提供其必要的现场指导与协调；

8在投标人所提供设备需要得到招标人建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标人应当免费协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。

四、售后服务

1在质保期之内，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2在质保期之后，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助招标人解决问题；

3所有的售后服务均由投标人受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4投标人应为招标人提供最佳的服务。

5 在工具设备使用寿命内，投标人应向招标人提供充足的备品备件、易损件和专用耗材，自招标人提出采购需求至交货，周期不得长于15天，也可提供备用工具设备，提供周期不得长于3天。

6 在工具设备使用寿命周期内，投标人每年至少开展1次工具及软件使用、工具设备维修保养等方面的培训工作。

7.卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.运输服务，投标方负责将设备按要求运至济南卡车制造公司（章丘重汽工业园）。

4.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

- 预验收与终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物安装调试完毕，在正常工况下运行30日。

1.3  货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

1.4  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

1.5  货物规格型号、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

2、验收基本要求

2.1  货物允许情况下，一般先进行无载荷运行3次，然后再进行负荷运行3次，验证各个最大起重吨数。

2.2  出现下列问题之一，视作验收失败：

2.2.1  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

2.2.2  一般性故障超过 2 次；

2.2.3  所有出现的维修调整，每次时间均超过90分钟；所有维修调整时间的总和超过总运行时间的 5%；

2.2.4  更换的零部件货值超过总货值的3%。

2.3  累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

2.4  验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

2.5  验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

# 第五部分 设备采购合同

设备采购合同

合同项目名称： 合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称

合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等

合同签订时间：按****年**月**日形式据实填写

设备采购合同

专用条款

鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。

1.合同设备标的

1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位元，税额合计税额小写，数值，小数点后保留两位元，含税总价含税总价小写，数值，小数点后保留两位元（大写：含税总价大写）。

1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。

1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。

1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。

1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内安装调试完成。

1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个月。

2.结算付款约定

2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。

2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。

2.3合同价款支付：

2.3.1填写第一笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题”。若存在价款支付的收据、发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定, 卖方提交金额为合同含税总价款第一笔付款的比例，数值%即第一笔付款金额元的收据及对应金额的增值税专用发票，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。

2.3.3填写第二笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后”。若存在价款支付的收据、发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，卖方提交金额为合同含税总价款第二笔付款的比例，数值%即第二笔付款金额元的收据及合同含税总价款未付金额的增值税专用发票并附带合同设备最终验收报告，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。

2.3.4合同含税总价款的第三笔付款的比例，数值%即第三笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交质量保证金收据及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

2.4甲乙双方基本信息

| 信息名目 | 甲方基本信息 | 乙方基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 甲方单位全称 | 乙方单位全称 |
| 注册地址 | 甲方注册地址，营业执照住所地 | 乙方注册地址，营业执照住所地 |
| 通讯地址 | 甲方通讯地址，实际联系地址 | 乙方通讯地址，实际联系地址 |
| 法定代表人 | 甲方法定代表人姓名 | 乙方法定代表人姓名 |
| 授权代表 | 甲方授权代表姓名 | 乙方授权代表姓名 |
| 联系电话 | 甲方授权代表手机号码 | 乙方授权代表手机号码 |
| 联系邮箱 | 甲方授权代表联系邮箱（非必填） | 乙方授权代表联系邮箱（非必填） |
| 开户银行 | 甲方开户银行规范全称（非必填） | 乙方开户银行规范全称 |
| 开户行联行号 | 甲方开户银行联行号（非必填） | 乙方开户银行联行号 |
| 开户账号 | 甲方银行账号（非必填） | 乙方银行账号 |
| 其他信息 | 甲方其他需列明企业信息（非必填） | 乙方其他需列明企业信息（非必填） |

合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。

3.生效条款

3.1本合同经双方签署后生效。

3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

4.特殊约定

特殊约定事项，据实填写：4.1                ;4.2               ;……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

设备采购合同

通用条款

1 合同设备

1.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式的释义

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.6卖方在交付设备前需通知买方。

6.7风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

8 价款与支付

8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。

8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。

8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任及合规责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。

10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。

10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。

10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。

10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：

1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。

3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。

4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。

5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。

6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。

7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：

1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌

2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌

3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按合同专用条款2.3、2.4条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。

11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（电子签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件一：设备清单明细表【作为附件另附】

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 税额 | 含税 单价 | 品牌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件二 技术协议书

作为附件另附

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

根据贵方济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目（    ）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表(格式)

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件5-2 设备分项配置

设备分项配置表

第   页 共  页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 备 注 |
| 1 | 检测线设备 | 15吨级 | 套 | 1 |  | 安装检测设备、配电柜及电缆沟等配套设施。 |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |

注：

1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。

2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。

3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。

4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：

授权代表(签字)：                          年    月    日

### 附件6  2023年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |  |

注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称: 济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目子项目新增检测线设备 | 1套 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1设备分项报价表

第   页 共  页

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[5×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 1 | 检测线设备 |  | 15吨级 | 套 | 1 |  |  |  | 安装检测设备、配电柜及电缆沟等配套设施。 |
| … | 以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：

授权代表(签字)：                          年    月    日

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | 其他 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 单价(元)（不含税） | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装调试费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 技术培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税） (元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价合计（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目新增检测线设备子项目

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 0 副本） 项目名称：济南卡车制造公司莱芜厂区新增检测线项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14评分标准

评审表（100分）

综合得分=技术分*0.4+商务分*0.6

原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。评分细则如下:

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100分（40%） | 技术方案 | 60 | （1）定制系统方案达到招标要求，设备主要部件或核心部件，具备自身技术优势，打分1-15分。 （2）达到招标要求的前提下，系统配置更加周全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分1-15分。 （3）应具有专业化试验软件，数据处理有独到之处，系统开放程度高，打分1-15分。 （4）关键系统技术支持资料、数据处理说明、操作说明详细完整，打分1-15分。 |
|  |  | 质量保障 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得8-10分，良得5-8分，一般得1-5分。 |
|  |  | 业绩 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照业绩数量进行赋分，相同业绩每一个得1分，类似业绩,每一个得1分。本条款得分最高10分。同类型业绩:投标人在2023年1月1日（时间以签订日期为准）以来在中国与本标同类型且参数规格相符的产品,以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。与本标同类型但参数规格明显不同的产品,属于类似业绩。 |
|  |  | 交货期 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照到货周期进行赋分，到货期≤2个月得10分，2＜到货期≤3个月得5-9分，3＜到货期≤4个月得1-5分。 |
|  |  | 现场答疑 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，针对投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点对于评标专家现场提问的回答，打分1-10分。 |
| 商务标 | 100分（60%） | 投标报价 | 100 | 1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |
| 备注： - 通过初审者为有效投标。 - 技术标得分≥80分入围商务标。 3、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 5、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“工艺设备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情